COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LABORATORIOS, EQUIPOS Y REACTIVOS

LABORATORIOS UCM

Manizales, JUNIO 2024

# INTRODUCCION

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la bioseguridad como “el término utilizado para referirse a los principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su liberación accidental.”

Las prácticas que se desarrollan en los laboratorios de docencia e investigación de la UCM están enfocados al manejo de sustancias y materiales que pueden generar riesgos biológicos o potencialmente infecciosos y químicos, los cuales pueden perjudicar significativamente la salud de los estudiantes profesores y colaboradores en general que de manera directa e indirecta puedan estar expuestos a un agente infeccioso o químico. La coordinación administrativa de laboratorios pretende que este manual, al igual que el cumplimiento del reglamento permita al personal en general dar a conocer los principios, técnicas y prácticas de la bioseguridad en los laboratorios para que sean aplicados con rigurosidad a fin de reducir los riesgos, contaminación y accidentes.

Cada que usted está en un laboratorio realizando un procedimiento, debe tener en cuenta que sus acciones son de repercusión inmediata o mediata para usted mismo y todas las demás personas que hagan uso de estos espacios, además afecta directa e indirectamente materiales, equipos, reactivos y el medio ambiente.  Ello implica necesariamente que, de acuerdo con los principios éticos, profesionales y hasta de sentido común; deben atenderse todas las normas que conduzcan a la minimización de riesgos, a la optimización de procedimientos y a la conservación de la salud y del medio ambiente para que la armonía ecológica se mantenga y se conviertan en una cultura del día a día

# OBJETIVO GENERAL

Establecer los criterios de BIOSEGURIDAD  que se  deben aplicar en los laboratorios de bioquímica clínica, inmunohematología, microbiología clínica y general, biología molecular, simulación clínica, microbiología industrial y biotecnología, biología y química, calidad de aguas, física, operaciones unitarias, hidráulica,  investigación clínica y agroindustrial de la  Universidad Católica de Manizales, para la promoción de la salud y la protección del personal,  colaboradores, profesores y estudiantes frente al riesgo de adquirir enfermedades o de sufrir accidentes durante el desarrollo de las practicas académicas.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Establecer las medidas de prevención de accidentes en el personal, colaboradores profesores y estudiantes que están expuestos al riesgo biológico y/o químico, en el contacto con sangre u otros tipos de fluidos corporales y/o químicos que pueden causar algún tipo de patología o lesión en los laboratorios de la Universidad Católica de Manizales.

- Divulgar los procesos y procedimientos en bioseguridad consignados en este manual y que están se encuentran articulados al reglamento para el uso de los laboratorios con el fin de que se conozca, se aplique y se constituya en una práctica permanente y en una herramienta de prevención.

- Crear una cultura organizacional de seguridad, responsabilidad, conocimientos y conciencia a través de la prevención, el autocuidado y la autogestión de sus procesos, lo que conlleva a un cambio gradual en actitudes, comportamientos y prácticas en bioseguridad, garantizando la integridad de los estudiantes, profesores y personal general que de alguna manera hagan uso de los laboratorios y/o del material que allí se maneja.

# NORMAS DE BIOSEGURIDAD

Figura N°1. Elementos de bioseguridad para laboratorios

Fuente: Blogger: Normas de bioseguridad

Los elementos de protección personal que son exigidos en la UCM para el desarrollo de prácticas académicas e investigativas constan de:

Bata Blanca antifluido manga larga con puño.

Tapabocas

Guantes

Gorro

Gafas de seguridad

Zapatos

Algunas de las recomendaciones generales para tener en cuenta en el desarrollo de las prácticas académicas e investigativas son:

- Las manos deben lavarse antes y después de realizar los procedimientos.

- El sitio de trabajo debe conservarse limpio y en orden.

- En los laboratorios no se permite fumar, beber o comer.

- Las neveras de los laboratorios no deben utilizarse para guardar alimentos.

- Recuerde que toda muestra biológica es potencialmente infecciosa.

- No usar maquillaje ni accesorios como aretes, pulseras, anillos, piercing, collares, relojes, cuando se trabaja dentro del laboratorio.

- Los elementos de protección deben ser usados como barrera física por la comunidad UCM usuaria de los laboratorios, que se encuentra expuestas a posibles factores de riesgo, durante el ejercicio de las prácticas académicas, con la finalidad de proveer protección de posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros potenciales en los escenarios de trabajo.

- No está permitido el desplazamiento a otros lugares diferentes de los laboratorios, con los elementos de bioseguridad.

- Los elementos de bioseguridad deben mantenerse en condiciones óptimas de aseo.

- Las personas que ingresan a un laboratorio deben tener completos sus esquemas de vacunación o de acuerdo con las exigencias determinadas por cada programa académico, sus actividades y/o las recomendaciones realizadas por la ARL o normativa vigente.

- Los protectores oculares deben mantenerse puestos durante los procedimientos que representen riesgo de salpicadura con material biológico o químico utilizado en las prácticas

- Cuando se utilizan elementos cortopunzantes debe ser utilizados con guantes, siempre con cuidado y al finalizar su uso deben ser descartados en el guardián.

- El uso de mascarillas será obligatorio para las prácticas donde se manipule material biológico/químico y sus características deberán cumplir con las especificaciones para la cual se requiere la protección.

- No está permitido realizar la compra o uso de sustancias categorizadas como cancerígenas, agotadoras de la capa de ozono, explosivas, ni sustancias de control ante estupefacientes.

## 3.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

### 3.1.1   GUANTES

Fuente: Govis

Figura N° 2. Guantes de látex y nitrilo

- Los guantes son un equipo de protección individual. Su función principal es actuar como una barrera física e impedir el contacto de la piel de las manos con fuentes contaminadas y evitar que las manos se puedan colonizar con la flora microbiana de pacientes.

- Los guantes deben ser de ser látex o nitrilo para manipular material biológico o químico. (Nitrilo Para material biológico y/o químico, látex solo sirven para material biológico).

- Los guantes deben utilizarse durante todos los procedimientos realizados en los laboratorios para evitar tener contacto directo con material biológico o químico (sangre, líquidos corporales, piel o mucosas infectadas, sustancias químicas). Durante todo procedimiento estéril debe usarse guantes, para garantizar la inocuidad del proceso y contaminación cruzada.

- Siempre realizar higiene de manos previa a la postura de guantes e inmediatamente posterior a su retiro.

- El uso de guantes no reemplaza la higiene de manos en ninguna situación.

- Los guantes deben ponerse siempre sobre el puño de la bata

- La talla de los guantes debe ser apropiada para evitar cualquier contaminación con el material que usted este manejando. En el caso de que se rompan debe cambiarlos inmediatamente.

- Después de tener contacto con un paciente y/o fluidos corporales deben cambiarse los guantes; así como después de tener contacto con sustancias químicas.

- Los guantes no eliminan la posibilidad de ser contaminado por una punción que usted se realice o una herida que se haga con elementos cortopunzante, pero si, disminuye el peligro de infecciones ocupacionales.

- Una vez utilizados los guantes deben descartarse en el recipiente de color rojo donde se descarta todo material especial o biosanitario.

- No se debe tocar ninguna parte del cuerpo ni tener contacto con elementos diferentes a los que se utilizan durante el procedimiento que se está realizando, mientras se tiene los guantes puestos.

- Al contaminarse los guantes con material biológico o químico durante el desarrollo de los procedimientos, deben cambiarlos por unos nuevos.

- Para ponerse los guantes las manos no deben tener anillos o elementos que los puedan romper.

- Las uñas deben llevarse cortas, sin ningún maquillaje y muy limpias

- Cuando la atención de un paciente requiere de intervención en distintas zonas corporales con diferente riesgo de contaminación, es necesario cambiar de guantes.

- El uso de doble guante sólo está indicado en situaciones especiales que considere exclusivamente la autoridad sanitaria.

3.1.1.1 RETIRO SEGURO DE LOS GUANTES

- Agarrando el guante por el lado de la palma y a la altura de la mano, tiraremos del mismo de forma que el guante quede del revés.

- Aguante el guante retirado con la mano donde todavía tiene puesto el otro. Y repitiendo el mismo proceso, introduzca los dedos de la mano libre a la altura de la muñeca para retirar el otro guante, asegurándose que únicamente toque su piel y la parte interior del guante.

- Al igual que en el primer paso, tire del guante hasta que quede del revés, sin dejar de aguantar el primer guante. Con esto se consigue que el primer guante quede dentro del segundo.

- A continuación, deseche los guantes en el contenedor adecuado

- Finalmente, lávese las manos con agua y jabón antes de tocar cualquier otra superficie. Es muy recomendable, tras el lavado de manos, aplicarse un gel o alcohol al 70%.

- Recuerde que en ocasiones se producen roturas imperceptibles o se abren pequeños poros en los guantes que hacen que su función sea inútil. Por tanto, el lavado de las manos y una posterior desinfección serán claves en la prevención de riesgos para nuestra salud.

### 3.1.2 GAFAS DE BIOSEGURIDAD /CARETA

Fuente: Blogger. Angel09H

Figura N°3.  Gafas de bioseguridad

- Las gafas de bioseguridad protegen los ojos de tener cualquier tipo de contacto con las muestras biológicas por salpicadura que se estén manipulando.

- La mascarilla/careta tiene un área de protección más amplia protege ojos, nariz y boca.

- Monogafas protegen los ojos de tener cualquier tipo de irritación o salpicadura, generada por manipulación de sustancias químicas.

Es de aclarar que si la persona cuenta con gafas recetadas no la exime del uso de la protección ocular adicional.

3.1.2.1 ANTES DEL USO:

- Verifique las condiciones de uso de la monogafas o gafas de seguridad

- Verificar roturas del lente o rayones de la parte frontal

3.1.2.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

- Realice higiene de manos

- Cálcese unos guantes limpios

- Realizar la limpieza de las gafas entre paciente y paciente, para el trabajo en laboratorio cada vez que se retire de allí y antes de guardar.

- Limpie cuidadosamente el interior, seguido del exterior de las gafas protectoras con un paño limpio saturado con una solución de desinfectante (puede ser alcohol al 70%). Evite aplicar la solución directamente en las gafas, haga aspersión en el paño y con este limpie o desinfecte las gafas.

- Limpie cuidadosamente el exterior de las gafas protectoras con un paño limpio, con previa aspersión del desinfectante

- Seque completamente al aire o use toallas absorbentes limpias.

- Quítese los guantes y realice la higiene de manos.

3.1.2.3 CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Es importante que las gafas se almacenen correctamente, puede ser en una bolsa o caja protectora.

- Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y químicos corrosivos. Almacenar en el lockers o sitio destinado para ello.

3.1.2.4 ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL

Cuando las gafas estén averiadas (por ejemplo, si las monogafas ya no pueden abrocharse de manera segura al trabajador, si la visibilidad se oscurece y la reprocesamiento no restablece la visibilidad) dispóngalas en un contenedor rojo para residuos biológicos.

3.1.2.5 REPOSICIÓN:

En caso reposición acérquese al área de seguridad y salud en el Trabajo y solicite entrega de unas gafas nuevas. Aplica para funcionarios permanentes y temporales, practicantes y aprendices.

3.1.3 TAPABOCAS O MASCARILLA

Fuente: mercado libre

Fig. N° 4.  Tapabocas desechable

El tapabocas protege las mucosas de la boca de posible contaminación con las muestras biológicas o químicas que el estudiante o profesor este manipulando. Se usa tapabocas referencia N95 para prácticas donde se manipula material biológico y tapabocas de referencia P95 con carbón activado para prácticas donde se manipulan sustancias químicas.

3.1.3.1 USO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONVENCIONAL O MASCARILLA QUIRÚRGICA

Recuerde:

- Tiene tres filtros o telas

Una externa: antifluido Gotas superiores a 5 micras

Una interna: Anti -fluidos

Una Interna: Hipoalergénica

- Uso: Debe ser de uso buco nasal - La platina nasal: Debe quedar en la mitad del puente nasal

- Duración: máximo 8 horas

3.1.3.2 TÉCNICA PARA CALZARSE Y RETIRARSE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

- Lava las manos antes de calzarse la protección respiratoria

- Revisa que la protección respiratoria no tenga defectos o imperfecciones:

Una vez que hayas tomado la protección respiratoria nueva (sin uso) de la caja, revísala para asegurarse de que no tenga defectos, agujeros ni desgarros en el material. Si la protección respiratoria tiene defectos, agujeros o desgarros, bótalo y saca otro nuevo (sin uso) de la caja.

- Asegúrate de que el lado correcto de la protección respiratoria quede hacia el afuera.

El interior de la mayoría de la protección respiratoria es de color blanco, mientras que el exterior es de otros colores.

Antes de ponértelo, asegúrate de que el lado blanco vaya hacia tu cara.

Otra forma de asegurar la forma correcta de calzarse la protección respiratoria convencional es:

Ubicar la banda flexible en la parte superior, observar que los pliegues de la protección respiratoria que van dirigidas hacia abajo queden hacia el exterior o entorno del paciente.

Las que van dirigidas hacia arriba es la que tiene el filtro hipoalergénico, que indica que es la parte que va hacia a mí.

- Ponte la protección respiratoria en la cara:  Ajuste superior

Existen muchos tipos de protección respiratoria convencional, cada uno con diferentes métodos de fijación a la cabeza.

Bandas para orejas: Algunas protecciones respiratorias, tienen dos bandas para orejas a cada lado. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan estirarse. Agarra este tipo de protección respiratoria de las bandas, pon un alrededor de una de tus orejas y luego la otra alrededor de la del otro lado.

Lazos o correas: Algunos vienen con piezas de tela que se amarran alrededor de la parte posterior de la cabeza. La mayoría de esta protección respiratoria tienen lazos o correas en la parte superior e inferior. Toma la protección respiratoria de los lazos superiores, colócalos alrededor de la parte posterior de la cabeza y amárralos para unirlos.

Bandas. Algunos vienen con dos bandas elásticas que se colocan encima y alrededor de la parte posterior de la cabeza (distintas a las que se colocan alrededor de las orejas). Sujeta la protección respiratoria frente a tu cara, jala la banda superior por encima de la parte superior de tu cabeza y ponla alrededor de la coronilla. Luego, jala la banda inferior sobre la parte superior de la cabeza y ponla en la base de tu cráneo.

- Ajusta la pieza que va en la nariz. Ahora que la protección respiratoria convencional está en su lugar en la cabeza y la cara, usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible del borde superior alrededor del puente de la nariz.

- Amarra la banda inferior de la protección respiratoria: Si usas protección respiratoria convencional, con bandas que se amarran en la parte superior e inferior, en este momento ya puedes atar la banda inferior alrededor de la base del cráneo. Debido a que ajustar la pieza flexible para la nariz puede afectar el ajuste general de la protección respiratoria, lo mejor es esperar hasta después de que la pieza de la nariz esté en su lugar para amarrar las correas inferiores.    Si ya has amarrado las correas inferiores, es posible que tengas que volver a ajustarlas.

- Ajusta la protección respiratoria en tu cara y debajo de tu barbilla: Una vez que la protección respiratoria, esté totalmente asegurada, ajústala para que te cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de tu barbilla.

Como quitarse de forma segura la protección respiratoria convencional o mascarilla quirúrgica

- Quitarse la protección respiratoria convencional: Bandas para orejas. Utiliza las manos para sujetar las bandas para las orejas y sacarlas una por una.

- Lazos o correas. Usa las manos para desatar las correas inferiores primero y, luego, las superiores. Retira la protección respiratoria, mientras sujetas las correas de arriba.

- Bandas. Utiliza las manos para llevar la banda elástica inferior hacia arriba, por encima de tu cabeza y, luego, haz lo mismo con la banda elástica superior. Retira la protección respiratoria de tu cara mientras sostienes la banda elástica superior.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para el manejo seguro de la protección respiratoria convencional o mascarilla quirúrgica:

- La protección respiratoria se puede usar durante un turno laboral de 8 horas, siempre y cuando no esté roto, sucio, salpicado de sangre u otros fluidos corporales o húmedos con otros líquidos como agua o químicos.

- Cuando se retire la protección respiratoria, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte externa de la mascarilla.

- Una vez se retire la protección respiratoria convencional, doble con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa de papel. Si se va a realizar el descarte final, hágalo en contenedor rojo.

- Inmediatamente después del retiro de la protección respiratoria, realice lavado de manos con agua y jabón.

- En caso de la protección respiratoria de tela antifluido, evite guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.

- Evite dejar la protección respiratoria sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.

- Evite bajar o disponer la protección respiratoria en el cuello o en el pecho, esto puede generar contaminación.

3.1.3.3 PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE ALTA EFICIENCIA N95 O SUS EQUIVALENTES

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite. Fuente: (https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf)

Está formada por tres filtros (el filtro externo que es antifluido, el filtro medio llamado EPA, quien ayuda a la captura de las micropartículas y el filtro interno que es hipoalergénico con antifluido.

La protección respiratoria de alta eficiencia N95 para el sector salud tiene dos usos:

*Continuo: es cuando se va a utilizar de forma permanentemente, por lo que no debe excederse de 8 horas su uso.

*Discontinuo: cuando se usa la protección respiratoria por varios momentos, ejemplo: Realizo un procedimiento Odontológico que dura 15 minutos, luego otro que dura 20 minutos y así sucesivamente hasta que la sumatoria de uso sea de 8 horas. Deseche la protección respiratoria en contendor rojo.

El registro de las horas para facilitar su conteo se puede hacer en la bolsa de papel donde se almacena la protección respiratoria. Es de anotar que la bolsa de papel debe ir marcada con el nombre, fecha de inicio de uso, y los tiempos de uso cuando es discontinuo.

La bolsa de papel debe marcarse con una X, en un extremo, el cual permite recordar que la parte externa de la N95 siempre debe quedar de cara a la X, para evitar la contaminación de la bolsa de papel.

La protección respiratoria que es de uso discontinuo se debe mantener dentro de bolsa de papel, ubicar en un recipiente plástico donde deben estar todos los que están en uso y no debe salir de la habitación o recamara. Es recomendable evitar contenedores o bolsas de plástico ya que conservan humedad, lo que  favorece la proliferación de microorganismos.

3.1.3.4 FORMA DE CALZARSE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE ALTA EFICIENCIA N95

- Lávese las manos

- Cálcese un par de guantes limpios

- Verifique el estado de la protección respiratoria: No tenga orificios o rasgaduras, no debe estar doblado porque esto daña el filtro EPA del elemento de protección, que debe tener salpicadura de sangre u otros fluidos corporales o de otros líquidos, la banda metálica que va en el interior debe estar cubierta por una banda de espuma, esta tiene dos funciones:

1. La banda de espuma ayuda hacer sello.

2. protege al trabajador de que no se vaya a lesionar con la banda metálica.

- Proceda al calzarse la protección respiratoria N95, de la siguiente manera:

- Coloque el respirador en la palma de su mano con la parte que se coloca sobre la nariz tocando los dedos.

- Agarre el respirador en la palma de la mano (con la mano ahuecada), dejando que las bandas caigan sobre la mano.  Sostenga el respirador debajo de la barbilla con la parte que se coloca sobre la nariz mirando hacia arriba.

- La banda superior (en respiradores de banda única o doble banda) se coloca sobre la cabeza, descansando en el área superior de la parte de atrás superior de la parte de atrás de la cabeza.  La banda inferior se coloca alrededor de la nuca o base del cráneo y debajo de las orejas.  No cruce las bandas.

- Coloque la punta de los dedos de ambas manos en la parte superior de la banda metálica que cubre el puente del tabique nasal.  Deslice hacia abajo la punta de los dedos para ambos lados de la banda metálica que cubre la nariz con el fin de moldear el área y que tome la forma de la nariz.

- Coloque ambas manos sobre el respirador y aspire un poco de aire para revisar si el respirador se ajusta totalmente a su cara.

- Con las manos todavía tapando completamente el respirador, bote el aire por la nariz y la boca.  Si siente que el aire se filtra, no hay un ajuste adecuado.

- Si el aire se filtra alrededor de la nariz, reajuste la pieza de la nariz según lo indicado. Si el aire se filtra por los lados de la mascarilla, reajuste las bandas a lo largo de la cabeza hasta que obtenga un ajuste adecuado.

- Si siente sensación de ahogo es porque la protección respiratoria le quedo bien puesta.

- Use una máscara quirúrgica o un protector facial sobre el respirador para reducir y/o prevenir la contaminación del dispositivo.

3.1.3.5 FORMA DE RETIRARSE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA N95

- No toque la parte de adelante del respirador, esta parte puede estar contaminada.

- Quítese el respirador halando la banda sobre la parte de atrás de la cabeza sin tocar el respirador y haciendo lo mismo con la banda superior.

- Otra forma de quitar el respirador es inclinarse hacia adelante, con las manos traer la banda inferior hacia adelante y luego traer la banda superior hacia adelante, de esta forma se manipulará solo de las tiras.

3.1.3.6 ELIMINACIÓN N95

- Si la protección respiratoria se usó de forma continua, es decir, de forma permanente por 8 horas, quítese siguiendo las instrucciones de retiro y elimínela en contenedor rojo.

- Si la está usando de forma discontinua: Retírese la N95, introdúzcala en la bolsa de papel, asegurándose que la parte externa quede hacia la cara que tiene marcada con una X.

- En la bolsa de papel, marque el tiempo de uso, ejemplo: 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, cuando la sumatoria de le 8 horas, descarte en un contenedor rojo la N95 y la bolsa de papel.

- Recuerde cuando usted vaya a utilizar por primera vez la N95, coja una bolsa de papel limpia y márquela de la siguiente forma: nombre completo, fecha de inicio de uso, tiempos de uso y marque con una X, la parte por donde colocara la cara externa de dicha protección.

- Una vez la ingrese en la bolsa, ubíquela en un recipiente plástico, el cual está marcado como protección respiratoria en uso.

Recomendaciones de manejo seguro de la protección respiratoria de alta eficiencia N95 o sus equivalentes:

- Es recomendable evitar contenedores o bolsas de plástico para almacenar la mascarilla N95, ya que conservan humedad, lo que favorece la proliferación de microorganismos

- El respirador debe ser de uso individual y personal.  solo debe ser usado por un solo usuario.

- No se debe quitar, ajustar ni tocar el respirador durante las actividades de cuidado del paciente.

- Evite la contaminación durante el uso al no tocar el exterior del respirador.

- Se debe tener cuidado para evitar tocar el interior del respirador.

- El respirador debe desecharse después de usarse durante un procedimiento de generación de aerosol.

- El respirador debe desecharse si se contamina gravemente con los fluidos corporales del paciente, incluidas las secreciones sanguíneas o respiratorias.

- El respirador debe desecharse si obviamente se ensucia o daña (por ejemplo, arrugado, rasgado o saturado) o si la respiración a través del dispositivo se vuelve difícil.

- Considere usar una máscara quirúrgica o un protector facial sobre el respirador para reducir y/o prevenir la contaminación del dispositivo. Si las máscaras también son escasas, se debe alentar el uso de caretas para ayudar a conservar las máscaras.

- Se debe tener cuidado durante la extracción de la máscara o el protector facial para garantizar que el respirador no esté contaminado.

- La higiene de las manos debe realizarse después de quitarse el protector facial o la máscara y antes de quitarse el respirador.

- Realice la higiene de las manos antes y después de manipular / tocar el respirador.

3.1.3.7 PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE OTROS MATERIALES

Para el uso protección respiratoria de tela u otros materiales no existe evidencia suficiente, que permita su recomendación.

Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los Centros para el Control de Enfermedades-CDC.

Así mismo aconsejan el uso de protección respiratoria de tela para la cara, sencillas para desacelerar la propagación del virus y ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás.

3.1.3.8 COMO USAR PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE TELA ANTI-FLUIDOS:

- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas de tela.

- Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara.

- Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas.

- Incluir múltiples capas de tela

- Permitir respirar sin restricciones.

- Poder lavarse y secarse sin que se dañen ni cambie su forma.

- Para retirarse protección respiratoria de tela las personas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca.

- Lavarse las manos inmediatamente después de quitársela.

- La protección respiratoria de tela después de usarlo se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el momento de lavarlo.

- La protección respiratoria de tela no debe transportarse sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección por que se pueden contaminar, romper o dañar.

- La protección respiratoria, no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.

Recomendaciones de uso de mascarillas en tela antifluido

- No se deben usar protección respiratoria de tela para la cara a niños pequeños menores de 2 años, ni a personas con problemas para respirar, o que estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra forma no puedan quitárselas sin ayuda.

- La protección respiratoria de tela recomendada no son mascarillas quirúrgicas ni respiradores N95. Esos son suministros esenciales que se deben seguir reservando para los trabajadores de la salud y otros miembros del personal médico de respuesta a emergencias.

- La protección respiratoria de tela debe ser lavadas de manera habitual de acuerdo con la frecuencia del uso, posterior a su retiro.

- Se pueden usar durante un día.

- La protección respiratoria convencional de tela se debe lavar con agua y jabón con guantes a mano o en máquina.

    - GORRO DESECHABLE

Fuente: Direct Industry

Figura N°5.  Gorro desechable

El gorro debe utilizarse para cubrir todo el cabello. Los cabellos largos deben recogerse y cubrirse completamente. No es correcto dejar partes del cabello sin esta protección. El gorro debe ser desechado una vez terminada la práctica. Los gorros en tela deben ser lavados frecuentemente.

Disposición-Tratamiento

El gorro desechable dura la jornada y debe ser retirado en el contenedor rojo de material biosanitario.

El gorro en tela antifluido debe ser guardado en bolsa y tratado de la misma manera que la bata de laboratorio.

### 3.1.5 BATA DE LABORATORIO

Fuente: garrampa

Figura N°4.  Bata de laboratorio clínico

- La bata debe ser blanca, de material antifluido, con manga larga con puño, el cierre con cremallera y debe cubrir hasta la rodilla.

- Para salir del laboratorio a otras instancias de la Universidad, el estudiante debe quitarse todos los elementos de protección personal.

- La bata del laboratorio debe mantenerse cerrada.

- Todos los elementos de protección corporal deben mantenerse limpios y en buen estado.

Disposición-Tratamiento

La bata de laboratorio debe quitarse cuidadosa y lentamente, teniendo en cuenta de hacerlo en dobles al interior y así evitar la dispersión de microorganismos y/o contaminantes.

Debe ser guardada en una bolsa plástica y tratarse separada a los demás implementos y otras ropas.

Si se llegase a usar bata desechable para el ingreso a los laboratorios, esta dura la jornada de trabajo y deberá ser dispuesta en el contenedor rojo de material biosanitario.

3.1.6 ZAPATOS

Figura N°5. Zapatos

- Los zapatos deben ser de color blanco, cerrados, con suela antideslizante y de material no absorbente, según recomendación de la Coordinación de laboratorios y Seguridad y Salud en el Trabajo, los zapatos usados para las prácticas deben cumplir con las normas de bioseguridad.

- Los zapatos de laboratorio no deben usarse con el uniforme institucional

Disposición-Tratamiento

Los zapatos deben limpiarse con una solución jabonosa regularmente y dejar secar adecuadamente.

4. DESIGNACIÓN DE ÁREAS PARA PONERSE Y RETIRARSE LA PROTECCIÓN PERSONAL

Dentro de las instalaciones de la Universidad Católica de Manizales, el único bloque que cuenta con laboratorios, donde los estudiantes deben hacer uso de los implementos de protección personal, dada la naturaleza de sus prácticas y el riesgo de exposición a agentes biológicos y químicos es el bloque B denominado el bloque de laboratorios.

En este bloque se cuentan con lockers ubicados fuera de los espacios de laboratorio donde la mayoría de los estudiantes y la totalidad de los profesores e investigadores que realizan prácticas académicas e investigativas almacenan sus EPP y guardan sus pertenecías mientras realizan sus actividades en el laboratorio.

Los laboratorios que están ubicados en otros bloques tienen otras características de trabajo y no requieren el uso de todos los implementos de protección, excepto el uso de tapabocas, el cual es de carácter obligatorio para toda la comunidad universitaria.

Los usuarios de los laboratorios normalmente se ponen en esta área todos sus implementos de protección personal y guardan las prendas y zapatos, mientras realizan las actividades académicas.

Área de disposición de Residuos - Contaminada (Retiro de EPP)

Las áreas para retirarse los elementos de protección personal están ubicadas dentro del laboratorio en un área específica y su uso lo hacen de manera individual, ordenada y cuidadosa.

El área cuenta con un infograma de fácil limpieza, con el paso a paso del retiro de los elementos de protección personal y con una nota adicional que informa que se debe evitar sacudir los mismos.  Además de que estos deben retirarse lenta y cuidadosamente para evitar auto-contaminación.

Cuenta con un contenedor para residuos biológicos y ordinarios. Estos recipientes son de tapa pedal y de fácil limpieza.

Cada usuario debe contar con guantes adicionales, desinfectante en spray (sugerencia alcohol 70%) para uso personal.

El área cuenta con lavamanos, dotados con jabón, desinfectantes de manos, toallas de papel para secado de manos.

- MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los laboratorios de la Universidad Católica de Manizales cuenta con unos lineamientos establecidos que exigen el uso de los elementos de protección personal para poder ingresar a los laboratorios a desarrollar sus prácticas y  cuenta con fichas técnicas de cada uno de los espacios,  donde se especifican los elementos a usar según las COMPONENTES ACADÉMICOS/practicas a realizar; así mismo a nivel institucional existe una matriz de elementos de protección personal, la cual condensa no solo la información del elemento de protección a utilizar por servicio o área, sino también el cargo, actividad y tipo de EPP.  Dicha matriz se elaboró con base en la tabla de consenso del Ministerio de Salud, IETS y la ACIN.

6.  INDICACIONES DE LA SECUENCIA O PASO A PASO PARA VESTIR LOS ELEMENTOS   DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Previa higienización de manos en el área de ingreso a la institución.

- Diríjase a los lockers ubicados cerca a los laboratorios.

- Realice aspersión de zapatos y pertenencias antes de ponerlos en el lockers.

- Calce los zapatos de laboratorios y póngase la bata completamente.

- Previa higienización de manos tome sus elementos de protección personal (gafas, gorro, mascarilla y guantes, sin excepción) y los materiales necesarios para su práctica y se dirige al laboratorio.

- Ubique sus pertenencias, incluido el celular, en el espacio destinado para ello y solo lleve al puesto del trabajo el material necesario,

- Retira el tapabocas de calle y guárdelo adecuadamente (Guardar en bolsa de papel). Mientras no tenga el tapabocas, guarde total silencio.

- Lave sus manos según el protocolo establecido.

- En su puesto de trabajo póngase el gorro, el cual debe cubrir la totalidad del cabello (Uso obligatorio para hombre y mujeres).

- Póngase una mascarilla o un respirador N95 aprobado por NIOSH/FDA o dependiendo del procedimiento a realizar. Dicha colocación se realiza de acuerdo con lo indicado en el paso a paso para calzarse la máscara o respirados.

- Colóquese las gafas de seguridad o la careta facial.

- Realice higiene de manos con alcohol al 70%.

- Cálcese guantes asegurándose de que cubran el puño de la bata.

NOTA 1: Cada usuario debe contar con todos los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las prácticas y por ningún motivo debe usar los elementos de otra persona.

Nota 2: Como todas las personas están haciendo uso del tapabocas, es necesario estar atento a los tiempos de uso para hacer la disposición en contenedor biosanitario (rojo) y cambio respectivo. Se debe tener tapabocas exclusivo para uso en las prácticas.

Nota 3: Los elementos personales de estudio deben ser protegidos Evitar ingresarlos al laboratorio y de ser necesario, dejarlo en el área destinada para ello, nunca sobre mesones, cerca al área de trabajo o piso.

- Indicaciones de la secuencia o paso a paso para retirarse los elementos de protección personal

Diríjase a la zona de lavado de manos y contenedores de residuos

1. Retírese los guantes utilizando la técnica descrita. Deséchelos en el contenedor rojo.

2. Lave las manos, según el protocolo establecido.

3. Retire cuidadosamente la bata (procure que quede al revés). No sacudir

Guárdela en una bolsa plástica que pueda cerrar.

4. Retire el gorro y deséchelo en el contenedor rojo y si es de tela antifluido guárdelo en una bolsa.

5. Retírese las gafas o la careta facial.

6. Haga aspersión en un paño y proceda a limpiar las gafas o la careta facial.

7. Quítese la protección respiratoria. Descartar en contenedor rojo si cumplió 8 horas de uso o si lo observa sucio, arrugado, mojado, sin ajuste.  Retirar de los sujetadores y doblarlo al interior para descartar o para guardar en bolsa de papel. (usar Max 1 por día).

NOTA: Si es mascara de alta eficiencia. Deseché en contenedor rojo si ya cumplió sus 9 horas continuas de uso o 5 días de almacenamiento continuo o discontinuo fuera del empaque original, en caso de estar mojado, arrugado o sin presión negativa al usarlo. Guardé en la bolsa de papel y posterior bolsa platica hermética.

8. Higienice sus manos. (se recomienda alcohol al 70%)

9. Colóquese nuevamente el tapabocas de calle, antes de retirarse del laboratorio

10. Tome sus pertenencias y diríjase a los lockers.

11. Retírese los zapatos y haga aspersión con alcohol de 70%, guarde en una bolsa separada a la bata o los demás EPP.

12. Realice lavado de manos, según el protocolo establecido antes de retirarse del bloque B.

NOTA: Los elementos personales de estudio deben ser protegidos, lavados y/o limpiados con frecuencia para que no se convierta en un vector de contaminación.

- DIMENSIONAMIENTO, APROVISIONAMIENTO, ASEGURAMIENTO Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La universidad católica de Manizales cuenta con una matriz o documento que contiene el Dimensionamiento, aprovisionamiento, aseguramiento y entrega de elementos de protección personal a todos sus colaboradores (profesores, investigadores, aprendices, practicantes y temporales, personal de apoyo operativo y administrativos) y excluye a estudiantes, contratistas, subcontratistas, proveedores, Ver anexos (Matriz de Dimensionamiento y ver anexo formato entrega de EPP)

# 9. LAVADO DE MANOS

“El lavado de manos constituye un factor fundamental en la prevención de las infecciones nosocomiales, por tanto, llevar a cabo todas las tareas asistenciales con un máximo nivel de higiene es fundamental para reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas evitables.  Las manos constituyen el vehículo predominante para la diseminación de los microorganismos, dado que ellas son las herramientas utilizadas para el trabajo”. (Hospital Militar,2017)

“La contaminación bacteriana de las manos de los trabajadores de salud aumenta progresivamente durante la atención rutinaria de pacientes y es influenciada por el tipo de actividad efectuada durante la atención, estos estudios fueron obtenidos por un equipo de investigadores quienes creen que el lavado de las manos inmediatamente después de estas actividades debería ser obligatoria”. (Hospital Militar,2017)

  - COMO LAVARSE LAS MANOS

Todos debemos adquirir la cultura del lavado de manos. El tener contacto con pacientes, o, con muestras biológicas potencialmente infecciosas, nos obliga a mantener las manos en perfecto estado de limpieza y desinfección; de lo contrario se está en riesgo de adquirir alguna infección o infectar a los pacientes o a personas de nuestro entorno.

El siguiente esquema pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que nos enseña paso a paso la manera correcta de lavarnos las manos

Fuente: Organización mundial de la salud, octubre 2010

4.1.1 CINCO MOMENTOS PARA EL LAVADO DE MANOS

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS). México,2017

# Figura. Cinco momentos para el lavado de manos

# 10. VACUNACION PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES.

Dentro de las normas universales de bioseguridad se destaca la necesidad de que los profesionales, auxiliares, trabajadores y estudiantes que se encuentren en contacto con material biológico y que estén expuestos de alguna manera a un agente infeccioso, tengan completamente actualizado su esquema de vacunación mínimo.

Los estudiantes de prácticas formativas en instituciones de salud y en general la comunidad UCM, usuaria de los laboratorios que manipula agentes de riesgo biológico deben contar con las siguientes vacunas:

o	3 dosis de Tétanos

o	3 dosis de Hepatitis B

o	Titulación de anticuerpos para Hepatitis B.

o	Hepatitis A

o	Varicela (o titulación de anticuerpos, si ya tuvo varicela)

o	Triple viral cada 10 años, hasta los 50 años

o	Covid-19: deben cumplir esquema de acuerdo con la vacuna suministrada por el estado.

Fuente: Protocolo de Vacunación UCM

11. Procedimiento para reportar el accidente Biológico

Fuente: Janet Borrero. Líder SST. Universidad Católica de Manizales. 20|19

- EQUIPOS DE EMERGENCIA

Los laboratorios están dotados de duchas y lavaojos en acero inoxidables, estos son verificados periódicamente para garantizar su adecuado funcionamiento y evitar el estancamiento de aguas, que pueda ocasionar contaminación o infección al momento de ser usada.

En cada pasillo existe una camilla que puede ser usada en caso de emergencia; en cuanto a los kits de derrame están ubicados en los laboratorios donde se manejan químicos y en la bodega de reactivos.

Los botiquines están ubicados de manera estratégica, para poder dar cobertura a todos los laboratorios, se cuentan con botiquines fijos y portátiles, estos últimos espacialmente usados para los laboratorios de investigación. Cada botiquín cuenta con:

| PRODUCTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Gasas 7.5 cm x 7.5 cm | 4 paquetes |
| Solución salina 100 c.c. | 1 |
| Jabón antibacterial | 1 |
| Isodine solución | 1 |
| Micropore ancho | 1 |
| Vendaje elástico | 1 |
| Vendaje de tela | 1 |
| Guantes látex | 10 pares |
| Bolsa roja | 1 |
| Tijeras sin punta | 1 |
| Curitas | 10 |
| Compresas | 2 |
| Esparadrapo ancho | 1 |

Tabla N° 1. Contenido botiquín

Kit para atención de derrames químicos. Están ubicados en los laboratorios donde se usan sustancias químicas y en la bodega de reactivos; así mismo se cuentan con las fichas de seguridad en Caler y la Bodega donde se centralizan dichas sustancias.

13. MANEJO DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO

El manejo de residuos en los laboratorios está caracterizado de acuerdo con las prácticas académicas e investigativas que se realizan allí. Las actividades de segregación, desactivación, transporte interno y almacenamiento están descritas en los protocolos POES definidos por la Coordinación de laboratorios en el marco de la normativa vigente para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares contenido en la resolución 1164 de 2002 y en la resolución 1362 de 2007 definida para la clasificación de generadores de residuos.

Los laboratorios de la universidad cuentan con los recipientes diferenciados de basuras así:

VERDE:  Orgánicos aprovechables. Residuos de alimentos y de jardín, cáscaras de frutas, restos de alimentos crudos.

NEGRO: Basuras de material ordinario. Residuos no aprovechables. Envolturas de alimentos, Servilletas sucias, residuos de barrido, restos de vajilla.

ROJO: Residuos peligrosos de tipo biológico-infecciosos.

BLANCO: Vidrio Material aprovechable. Residuos aprovechables. Cartón, Papel, Plástico, Vidrio, Metales.

NOTA: La resolución 2184 de 2019, será adoptada paulatinamente por la institución, dentro de los tiempos establecidos.   En las dependencias y oficinas de administrativos, la transición será de verde a negro y de gris a blanco. En el marco de la transición se aplicará el nuevo código de colores mediante el uso de bolsas que cumplan con los lineamientos de acuerdo con el tipo de residuos.

Las labores de recolección de residuos son realizadas por el personal de Caler y personal de aseo general capacitado e idóneo para las tareas de recolección, desactivación y disposición tanto temporal como final.

En Caler se cuenta con un espacio de depósito temporal para basuras biosanitarias, resultantes de las prácticas académicas e investigativas y diariamente en horas de la mañana antes de inicio de labores académicas estas son recogidas por personal de aseo para transportarlas al depósito final. Donde se hace entrega al gestor externo contratado para tal fin.

DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS

RUTA MATERIAL ESPECIAL O BIOSANITARIO

Ruta de residuos biológicos Bloque B 2 piso

Ruta de residuos biológicos Bloque B -2 piso

Ruta de residuos biológicos Bloque B 3 piso

Ruta de residuos biológicos Bloque B -3 piso

Ruta de residuos biológicos Bloque B 1 piso

Ruta de residuos biológicos Bloque B -1 piso

DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS

En cuanto a los residuos peligrosos líquidos RESPEL, estos son dirigidos inmediatamente luego de su generación a la bodega de reactivos, donde se cuenta con un espacio para el almacenamiento de RESPEL, el cual se gestiona la recolección anualmente o antes si es necesario.

RUTA RESIDUOS RESPEL SUSTANCIAS QUIMICAS

EVACUACION RESPEL

ALMACENAMIENTO RESPEL

DOCUMENTOS DE APOYO SIG

PROTOCOLOS

GRE-PR-3 PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES EN EL LABORATORIO.

GRE-PR-5 PROTOCOLO MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS EN EL LABORATORIO.

GRE-PR-7 PROTOCOLO DE MANEJO DE BOLSAS DE RESIDUOS BIOSANITARIOS O ESPECIALES Y RESIDUOS ORDINARIOS O COMUNES

GRE-PR-16 PROTOCOLO PARA USO Y DISPOSICION DEL GUARDIAN

GRE-PR-18 PROTOCOLO PARA NEUTRALIZACIÓN Y DILUCION DE SUSTANCIAS

GRE-PR-20 PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y RIESGO QUIMICO SEGÚN SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO SGA.

| FICHA TÉCNICA LABORATORIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |  |
| PUESTOS DE TRABAJO | 16 |  |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGÍA ENFERMERIA INGENIERIA AMBIENTAL LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL |  |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | BIOLOGÍA QUIMICA GENERAL QUIMICA ORGANICA BIOQUIMICA ECOLOGIA Y EDUCACION AMBIENTAL |  |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |  |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo |  |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | ALTO |  |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |  |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF N95 (para uso de sustancias químicas) TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES CARETAS PROTECTORAS (Disponible en el laboratorio) |  |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | DUCHA DE EMERGENCIA LAVAOJOS LAVAMANOS DE PEDAL EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) KIT DE DERRAMES GUARDIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (próximo) DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |  |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con 2 mesones rectangulares centrales de mármol de fácil limpieza, con estaciones de mecheros alrededor de la mesa y canaleta de desagüe, cada mesón cuenta con suministro de agua. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto un largo mesón en acero el cual cuenta con mediacaña hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos, en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento de equipos de laboratorio y materiales - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - Ventanas laterales hacia la avenida principal. |  |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | Contribuir al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los avances de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |  |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los estudiantes realizan prácticas académicas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio y plástico, mecheros y manipulación de equipos básicos. |  |
| RIESGOS | Quemaduras por salpicadura de sustancias químicas o llama Irritación de mucosas por exposición Salpicadura de material biológico Corte o laceración |  |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Balones Pipetas Pinzas Tubos de ensayo y tapa rosca Tapas Tubos con desprendimiento lateral Tubos thiele Buretas Tapones de cauchos probetas Crisoles Capsulas de porcelana Morteros con pistilo Láminas portaobjetos Pipetas graduadas Láminas cubreobjetos Cajas de Petri Trípodes Soporte universal Espátulas, Vidrio reloj Embudos de separación Pipetas volumétricas Embudos de vidrio Picnómetros, | Agitadores de vidrio Tubos Einor Matraz con desprendimiento Frascos schott Tubos cónicos plásticos Tubos falcón Tubos eppendorf cono truncado Estiletes, Condensador Asas Extractor soxhlet, Placas de calor Tijeras Pinza con nuez, Mangueras Mecheros de alcohol Magnetos, Barra magnética Aros metálicos Soportes de bureta, Celda para espectrofotómetro Gradillas Embudo buchner. Probetas |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Microscopios Nevera Mecheros Baño serológico Balanza digital pH metro Espectrofotómetro Cronómetros Calibrador pie de rey Centrífuga | Vortex Refractómetros Balanza triple brazo Cámaras de Neubauer Licuadoras Planchas de calentamiento Micropipetas Termómetros Estufa Pipetas automáticas Computador |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. |  |  |
| PRACTICAS ACADÉMICAS | - BIOLOGÍA Bioseguridad/Buenas prácticas de laboratorio Aplicando el Método Científico “La Caja negra” Sistemas de Información en Biología Manejo Microscopio Biomoléculas Mecanismos de Transporte Celular Hemólisis Actividad Osmótica Tinciones Reino Mónera y Fungi Mitosis Aislamiento de ADN - QUÍMICA GENERAL Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Definición del carácter Acido y Base de sustancias Oxido-Reducción Reconocimiento del material de laboratorio Medidas de peso, volumen y densidad Tipos de reacciones químicas Preparación de soluciones y diluciones Titulación Acido-Base Compuestos Orgánicos Cálculos estequiométricos Mezclas y combinaciones - QUÍMICA ORGÁNICA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Recomendaciones para el trabajo grupal y trabajo independiente Equilibrio químico y Principio de Lé chatelier Medida del pH. Ácidos, Bases y Sales Titulación ácida–base. Determinación del contenido de ácido acético en el vinagre… Preparación de soluciones buffer Índice de Refracción Solubilidad Análisis Elemental Compuestos orgánicos Identificación de grupos funcionales orgánicos Extracción Transesterificación de ácidos grasos Propiedades químicas de biomoléculas Proyecto de Investigación en el aula - BIOQUÍMICA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Determinación de pH SolucionesAmortiguadoras Caracterización de Carbohidratos Azucares Reductores DNS Prueba Cualitativa de Lípidos Cuantificación de Glicerol Determinación de Proteínas Biuret Cinética Enzimática Succinato Deshidrogenasa Determinación de Vitamina C Pigmentos Vegetales Fotosíntesis |  |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |  |
| IMÁGENES |  |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | MICROBIOLOGIA GENERAL |  |
| PUESTOS DE TRABAJO | 30 |  |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGÍA INGENIERÍA AMBIENTAL |  |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | QUÍMICA APLICADA AL LABORATORIO DX VEGETAL MICROBIOLOGÍA GENERAL PARASITOLOGÍA MICOLOGÍA ENFASIS EN DIAGNÓSTICO VEGETAL FÍSICA BACTERIOLOGIA APLICADA |  |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |  |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |  |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo |  |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO |  |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |  |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | DUCHA DE EMERGENCIA LAVAOJOS LAVAMANOS DE PEDAL EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (próximo) DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |  |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con 8 mesones de mármol de fácil limpieza, con estaciones de mecheros en la mesa. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto un largo mesón en acero el cual cuenta con mediacaña hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - y a su vez en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento. - Ventanas laterales hacía el interior de la Universidad |  |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | Contribuir al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicas, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |  |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los estudiantes realizan prácticas académicas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio y plástico, mecheros y manipulación de equipos básicos. |  |
| RIESGOS | Quemaduras por llama Salpicadura de material biológico Corte o laceración |  |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Balones Pipetas graduadas, Pipetas Pasteur Pinzas Tubos de ensayo Tapas Buretas Tapones de cauchos Probetas Capsulas de porcelana Morteros Láminas Portaobjetos Láminas cubreobjetos | Cajas de Petri Lancetas Hojas de bisturí Asas Vidrio reloj espátulas, trípodes Placas de calentamiento Buretas y soporte. Láminas Portaobjetos Cuchillas de bisturí Pipetas plásticas |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Microscopios Nevera Mecheros Baño serológico Centrifuga Estereoscopio Incubadora Microcentrífuga Televisor Computador Centrifuga |  |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. |  |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | - BACTERIOLOGÍA APLICADA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Reconocimiento de los anti-microbianos Antibiograma y pruebas confirmatorias Patógenos Gram positivos del tracto respiratorio Toma de muestra de patógenos Gram positivos del tracto respiratorio Patógenos Gram negativos de tracto respiratorio Mycobacterium spp Patógenos Gram positivos y negativos del tracto digestivo Toma de muestras y procesamiento de coprocultivo Patógenos del tracto genitourinario Toma de muestras: Urocultivo, frotis uretral y vaginal. Patógenos del sistema nervioso central y tejidos blandos Patógenos del sistema hematopoyético - MICROBIOLOGÍA GENERAL BACTERIOLOGíA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Control de Calidad en Microbiología Preparación de medios de cultivo Métodos de siembra Técnicas de observación de microorganismos (tinciones) Metabolismo Bacteriano 1 Metabolismo Bacteriano 2 Metabolismo Bacteriano 3 Características generales de hongos Características generales de parásitos Microbiota Sistemas de identificación automatizados y semi automatizados Esterilización y desinfección Antibiograma - MICROBIOLOGIA GENERAL ENFERMERIA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Toma de muestras microbiológicas Toma de Hemocultivos - MICROBIOLOGIA AMBIENTAL Bioseguridad/Buenas prácticas de laboratorio y conocimiento del laboratorio Protozoos y algas Medios de cultivo Tinciones Métodos de siembra Observación de microorganismos Características macro y microscópicas de diferentes hongos filamentosos Pruebas bioquímicas Recuento de microorganismos Número más probable NMP: sustrato definido Filtración por membrana Conservación de bacterias, hongos filamentosos y levaduras - DIAGNÓSTICO VEGETAL Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Identificación de las partes de la planta. Toma de muestras y procesamiento. Aislamiento de hongos fitopatógenos. Microcultivos para la identificación de hongos fitopatógenos. Recuento de conidios-esporas de hongos filamentosos. Postulados de Koch (Postulado N. 3. Comprobación de la patogenicidad). Aislamiento de bacterias fitopatógenas. Esquema de Shaad para la identificación de bacterias fitopatógenas. Tinción de flagelos de bacterias fitopatógenas. Postulados de Koch (Postulado N. 3. Comprobación de la patogenicidad de bacterias). Extracción de nematodos. - PARASITOLOGÍA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Coprológico: Estructuras normales en materia fecal Coproscópico Indentificación de Amebas Identificación de flagelados y ciliados intestinales Coccidios intestinales: Técnica de concentración, ZN modificado Identificación Nemátodos 1 Identificación Nemátodos 2 Identificación Céstodos Identificación Tremátodos Gota gruesa /prueba Rápida malaria Identificación P.falciparum y P.vivax Identificación amastigotes Leishmania sp. - MICOLOGIA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Aislamiento de hongos levaduriformes y filamentosos Morfología de hongos filamentosos contaminantes Técnica de Microcultivo para aislamiento e identificación de hongos filamentosos Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Superficiales Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Cutáneas Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Subcutáneas Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Sistémicas Diagnóstico de Laboratorio de Micosis oportunistas Pruebas de identificación de hongos levaduriformes Pruebas de susceptibilidad (Fungigrama) para hongos |  |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO o en SOLUCION ENZIMATICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |  |
| IMÁGENES |  |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  |
| PUESTOS DE TRABAJO | 16 |  |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGÍA ENFERMERIA INGENIERIA AMBIENTAL MAESTRIA EN MICROBIOLOGIA AGROINDUSTRIAL ENFASIS EN DIAGNOSTICO FORENSE |  |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | BIOLOGÍA BIOQUÍMICA QUIMICA ORGÁNICA BIOLOGIA MOLECULAR TOXICOLOGIA FÍSICA |  |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF N95 (para uso de sustancias químicas) TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES GAFAS DE PROTECCION U.V (disponibles en el lab) |  |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | ALTO |  |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |  |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | DUCHA DE EMERGENCIA LAVAOJOS LAVAMANOS DE PEDAL EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (próximo) DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |  |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con 2 mesones rectangulares centrales de mármol de fácil limpieza, con estaciones de mecheros alrededor de la mesa y canaleta de desagüe, cada mesón cuenta con suministro de agua. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto un largo mesón en acero el cual cuenta con canaleta hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos y a su vez en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen canaletas que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - Cuenta con dos espacios contiguos 1 donde está ubicada la cabina de extracción de gases otro es un cuarto oscuro y de uso y/o almacenamiento de equipos. - Ventanas laterales hacia la avenida principal. |  |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | Contribuir al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicas, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |  |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los estudiantes realizan prácticas académicas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio y plástico, mecheros y manipulación de equipos básicos. |  |
| RIESGOS | Quemaduras por salpicadura de sustancias químicas o llama Salpicadura de material biológico Irritación de mucosas por exposición Corte o laceración |  |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Balones Pipetas Pasteur Pinzas Tubos de ensayo Tubos tapa rosca Tapas - Tubos con desprendimiento lateral Tubos thiele Buretas Tapones de cauchos Probetas Crisol Capsulas de porcelana Morteros con pistilo Láminas portaobjetos Pipetas graduadas Laminas cubreobjetos Condensador Asas Extractor soxhlet, Placas de calor Tijeras Pinza con nuez Mangueras Mecheros de alcohol Magnetos, Barra magnética | Cajas de Petri Trípodes Soporte universal espátulas, vidrio reloj Embudos de separación crisoles, Pipetas volumétricas embudos de vidrio Picnómetros, Agitadores de vidrio Tubos einor matraz con desprendimiento Frascos schott Tubos cónicos plásticos Tubos falcón Tubos eppendorf Cono truncado Estiletes Aros metálicos Soportes de bureta, Celda para espectrofotómetro Gradillas Embudo buchner Láminas cóncavas Cámaras de conway Tapones de cauchos Probetas. |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Cabina de extracción de Gases Pipetas automáticas Nevera Baño serológico Balanza digital Phmetro Horno Vortex Centrifuga Fuentes de poder Planchas de agitación y calentamiento Termociclador | cámaras de electroforesis Termomixter Centrifuga eppendorf Microcentrífuga PCR Transiluminador Incubadora microscopio de fluorescencia Balanzas triple brazo Destilador Büchi Televisor Computador |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto para material biológico - Uso de Cabina extractora de gases para sustancias químicas |  |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | - BIOLOGÍA Bioseguridad/Buenas prácticas de laboratorio Aplicando el Método Científico “La Caja negra” Sistemas de Información en Biología Manejo Microscopio Biomoléculas Mecanismos de Transporte Celular Hemólisis Actividad Osmótica Tinciones Reino Mónera y Fungi Mitosis - QUIMICA ORGÁNICA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Recomendaciones para el trabajo grupal y trabajo independiente Equilibrio químico y Principio de Lé chatelier Medida del pH. Ácidos, Bases y Sales Titulación ácida–base. Determinación del contenido de ácido acético en el vinagre… Preparación de soluciones buffer Índice de Refracción Solubilidad Análisis Elemental Compuestos orgánicos Identificación de grupos funcionales orgánicos Extracción Transesterificación de ácidos grasos Propiedades químicas de biomoléculas Proyecto de Investigación en el aula - BIOQUÍMICA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Determinación de pH Soluciones Amortiguadoras Caracterización de Carbohidratos Azucares Reductores DNS Prueba Cualitativa de Lípidos Cuantificación de Glicerol Determinación de Proteínas Biuret Cinética Enzimática Succinato Deshidrogenasa Determinación de Vitamina C Pigmentos Vegetales Fotosíntesis - TOXICOLOGÍA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Toxicología Alimentaria Sustancias psicoactivas Plaguicidas Análisis de Colinesterasa - BIOLOGÍA MOLECULAR Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Preparación de Buffers y geles para electroforesis Obtención de material genético y microorganismos Obtención de Material Genético de Células Blancas |  |
| RESIDUOS | Se descartan en el CONTENEDOR con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |  |
| IMÁGENES |  |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS GINEI |
| PUESTOS DE TRABAJO | 6 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGÍA ENFERMERIA |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | INVESTIGACIÓN |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo. 2 Riesgo individual Moderado, riesgo poblacional bajo. |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula. Proyectos de Investigación. |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE 2, TIPO A1. DUCHA DE EMERGENCIA (próxima) LAVAOJOS (próximo) LAVAMANOS EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - El laboratorio tiene 2 zonas, separadas por pared y puerta en madera. AREA 1. - Cuenta con 1 mesón de granito de fácil limpieza, con estaciones de mecheros en la mesa. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto un largo mesón en granito el cual cuenta con mediacaña hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - y a su vez en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento de equipos y materiales. - Ventanas laterales hacia el interior de la universidad ÁREA 2. - Ubicada la Cabina de seguridad biológica - Mesón largo en granito, con mediacaña hacia la pared - Ventana lateral hacia el interior de la universidad |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los profesores-investigadores y estudiantes realizan prácticas investigativas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio, plástico, mecheros, manipulación de equipos, actividades microbiológicas. |
| RIESGOS | Quemaduras por llama Salpicadura de material biológico Exposición a material biológico Corte o laceración |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer pipetas graduadas, pipetas pasteur pinzas tubos de ensayo tapas probetas asas laminas portaobjetos laminas cubreobjetos espátulas cajas de Petri Jeringas Aplicadores Palillos |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Microscopios Microscopio invertido Nevera Congelador-Mecheros Baño serológico Centrifuga Incubadora Pipetas automáticas Estufa eléctrica 2 puestos Vitek 2 Compact computadores impresora, UPS Densichek Cabina de seguridad biológica Vortex Incubador baño seco Agitador homogenizador de tubos Esterilizador de asas Microcentrífuga Fluorómetro para lectura de ácidos nucleicos y proteínas |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto y con Cabina de seguridad biológica para posibles aerosoles. |  |
| PROYECTOS ACTIVOS | Genotipificación de Resistencia a antibióticos en aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis crecidos en medio Ogawa usando PCR tiempo real con análisis de fusión de alta resolución. Caracterización de los componentes genéticos y epidemiológicos de aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis circulantes en el Departamento de Caldas, Colombia. Caracterización de los componentes genéticos y epidemiológicos de aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis circulantes en el departamento de Caldas. Fase II. Secuenciación genómica completa para la vigilancia de la resistencia antibiótica de Mycobacterium tuberculosis en Caldas. Caracterización de uso y desarrollo de un programa piloto de vigilancia departamental. Análisis cuantitativo de la expresión de genes de resistencia al fluconazol en cepas de Candida tropicalis aislados de adultos mayores en cuidados intensivos. Fase II. El papel de las aves y pequeños mamíferos silvestres en la circulación de garrapatas y Rickettsias en el departamento de Arauca (Orinoquía Colombiana). |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO o con SOLUCION ENZIMATICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | BIOQUIMICA CLINICA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 16 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGIA |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | BIOQUIMICA CLINICA INMUNOLOGIA BIOQUÍMICA |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO. Se trabaja con kits de reactivos |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | DUCHA DE EMERGENCIA LAVAOJOS LAVAMANOS DE PEDAL EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (próximo) DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con 4 mesones de acero inoxidable de fácil limpieza, con estaciones de mecheros en la mesa. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto un largo mesón en acero inoxidable el cual cuenta con mediacaña hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - y a su vez en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento de equipos y materiales. - Ventanas laterales hacia la avenida principal. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los estudiantes realizan prácticas académicas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio y plástico, mecheros y manipulación de equipos básicos. |
| RIESGOS | Quemaduras por manipulación de material caliente Salpicadura de material biológico y/o químico Corte o laceración Punción con aguja |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Pipetas graduadas, Pipetas pasteur Pinzas Tubos de ensayo Tapas de caucho Probetas Palillos Láminas portaobjetos Láminas cubreobjetos Pinzas Jeringas Aplicadores Camisas Torniquetes Agujas y tubos vacutainer Puntas plásticas |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Microscopios Neveras Mecheros Baño serológico Centrifuga Pipetas automáticas Equipo automatizado Humastar 80 Agitador de Mazzini Equipo automatizado Chemray 120 Lector de orinas Equipo semiautomatizado Microlab Computador Equipos semiautomatizados Rayto 92000 Lavador y lector de Elisa Lector de pruebas cardiacas Impresora y UPS Televisor |
| - Técnicas de manejo de material biológico apropiadas, buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. |  |
| - RACTICAS ACADEMICAS | - BIOQUIMICA CLINICA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Control de calidad y Uroanálisis. Pruebas de función renal. Pruebas de riesgo cardiovascular y enzimas cardiacas. Diabetes. Pruebas de function Digestiva Análisis y procesamiento de líquidos corporales. Hormonas - QUIMICA APLICADA AL LABORATORIO Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Reconocimiento del material de laboratorio en química. Limpieza del material de vidrio. Reconocimiento de equipos de laboratorio. Funcionamiento de equipos de laboratorio. Empleo de material de vidrio con precisión y exactitud. Mantenimiento de equipos. Herramientas estadísticas fundamentales para el control de calidad Análisis de medidas en el laboratorio: la escala de Mc Farland. Preparación de soluciones molares y molales. Preparación de soluciones normales. Preparación de soluciones a diferentes concentraciones porcentaje En ppm. - BIOQUÍMICA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Determinación de pH Soluciones Amortiguadoras Caracterización de Carbohidratos Azucares Reductores DNS Prueba Cualitativa de Lípidos Cuantificación de Glicerol Determinación de Proteínas Biuret Cinética Enzimática Succinato Deshidrogenasa Determinación de Vitamina C Pigmentos Vegetales Fotosíntesis |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación en SOLUCION ENZIMATICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | INMUNOHEMATOLOGIA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 16 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGÍA |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | CELULAS BANCO DE SANGRE COAGULACION DIAGNÓSTICO ANIMAL |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO. Se trabaja con kits de reactivos |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | DUCHA DE EMERGENCIA LAVAOJOS LAVAMANOS DE PEDAL EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (próximo) DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con 4 mesones de acero inoxidable de fácil limpieza, con estaciones de mecheros en la mesa. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto dos mesones en acero inoxidable el cual cuenta con mediacaña hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - y a su vez en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento de equipos y materiales. - Ventanas laterales hacia el interior de la universidad. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los estudiantes realizan prácticas académicas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio y plástico, mecheros y manipulación de equipos básicos. |
| RIESGOS | Salpicadura de material biológico y/o químico Corte o laceración Punción con agujas |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Pipetas graduadas, tubos de ensayo Pipetas Pasteur pinzas Camisas-torniquetes Tapas de caucho Palillos Puntas plásticas Láminas portaobjetos Laminas cubreobjetos Jeringas Agujas y tubos vacutainer |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Microscopios Neveras Mecheros Baño serológico Centrifuga Pipetas automáticas Equipo Automatizado Humacount Impresora y UPS Equipo Automatizado MINDRAY -Microcentrífuga Serofuga Centrifuga e Incubadora DIAMED Agitador de pipetas Agitador de Mazzini Lámpara de hemoclasificación Microscopio con pantalla Coagulómetro -Computador Televisor |
| - Técnicas de manejo de material biológico apropiadas, buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | - CÉLULAS Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Toma de muestras sistema vacío y capilar Extendido de sangre periférico y coloración de wright Cuadro hemático manual Cuadro hemático automatizado (IV generación) Morfología celular - BANCO DE SANGRE Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Control de calidad de sueros hemoclasificadores Hemoclasificación sanguínea completa en tubo- placa y gel Confirmatorios del D débil tubo y gel Subgrupos de A tubo y gel Pruebas de compatibilidad en tubo y gel Rastreo de anticuerpos irregulares (RA)en tubo y gel Prueba de antiglobulina directa (PAD) tubo y gel Prueba de antiglobulina indirecta (PAI) tubo y gel - COAGULACIÓN Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Prueba de floculación Pruebas de aglutinación en látex Pruebas de Hemaglutación Pruebas de fluorescencia |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación en SOLUCION ENZIMATICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TÉCNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS Y AGUAS IMBA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 4 |
| PROGRAMAS ACADÉMICOS | BACTERIOLOGÍA MAESTRIA EN MICROBIOLOGÍA AGROINDUSTRIAL |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | INVESTIGACIÓN |
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS SENCILLO GUANTES DE NITRILO/LATEX GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACIÓN DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo. |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO |
| TIPO DE LABORATORIO | Proyectos de Investigación. |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | LAVAOJOS LAVAMANOS EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUARDIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE SALIDA ALTERNA DE EMERGENCIA |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - La entrada al laboratorio se realiza por un pasillo separado con puerta y que conduce también a una salida de emergencia y baño. El laboratorio tiene 3 zonas, separadas por pared y puerta en madera. ÁREA 1. - Cuenta con 1 mesón de formica con madera y un gabinete de almacenamiento. ÁREA 2. - Cuenta con un mesón en L en granito, con estación de mechero a gas y en la parte inferior tiene entrepaños en formica para almacenamiento. ÁREA 3. - Cuenta con un mesón en granito central con estación de mechero. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto un largo mesón en granito el cual cuenta con mediacaña hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos. Generalidades: - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - y a su vez en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento de equipos y materiales. - Ventanas selladas laterales hacia la avenida Santander. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional, en actividades microbiológicas en alimentos, aguas y afines. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL | En el laboratorio los profesores-investigadores y estudiantes realizan prácticas investigativas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio, plástico, mecheros, manipulación de equipos, actividades microbiológicas en alimentos y aguas. |
| RIESGOS | Quemaduras por manipulación de materiales calientes o llama Salpicadura de material biológico Exposición a material biológico Corte o laceración |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer pipetas graduadas, pipetas pasteur pinzas tubos de ensayo Tapas probetas Asas laminas portaobjetos Laminas cubreobjetos Espátulas, Cajas de Petri Jeringas Aplicadores Palillos |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Microscopios Autoclave Nevera Phmetro Mecheros Vortex Centrifuga Incubadora Pipetas automáticas Estufa eléctrica 4 puestos Equipo para detección actividad acuosa Stomacher Esterilizador de asas Balanza digital Balanza de brazo Cuenta colonias Incubadora climática Agitador orbital con UPS Micro lámpara de luz ultravioleta Penetrómetro Refractómetro de mesa |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. |  |
| PROYECTOS ACTIVOS |  |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO o con SOLUCION ENZIMATICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGIA AGROINDUSTRIAL IMBA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 3 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGIA MAESTRIA EN MICROBIOLOGIA AGROINDUSTRIAL |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | INVESTIGACIÓN |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS SENCILLO GUANTES DE NITRILO/LATEX GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo. |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO |
| TIPO DE LABORATORIO | Proyectos de Investigación. |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | CABINA DE FLUJO LAMINAR LAVAOJOS LAVAMANOS EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUARDIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE SALIDA ALTERNA DE EMERGENCIA |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - La entrada al laboratorio se realiza por la puerta principal que conduce al pasillo separado con puerta y que lleva también a una salida de emergencia. El laboratorio tiene 3 zonas, separadas por pared y puerta en madera. AREA 1. - Cuenta con 1 mesón en acero inoxidable con poceta. AREA 2. - Cuenta con un mesón en granito y en la parte inferior tiene entrepaños en formica para almacenamiento. AREA 3. - Cuenta con un mesón en granito central con estación de mechero. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto un mesón en granito, con poceta, el cual cuenta con media caña hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - y a su vez en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento de equipos y materiales. - Ventanas selladas laterales hacia la avenida Santander. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos en el área de microbiología, biotecnología agroindustrial, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes y destrezas para la formación y la gestión integral de profesionales en el contexto, de la ciencia las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los profesores-investigadores y estudiantes realizan prácticas investigativas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de medios de cultivo, materiales de vidrio, plástico y manipulación de equipos, con el objeto de aislar, identificar y caracterizar bioquímica y enzimáticamente todos los procesos relacionados con el crecimiento microbiano y su relación con diferentes sustratos (plantas, medios de cultivo). |
| RIESGOS | Quemaduras por manipulación de materiales calientes o llama Salpicadura de material biológico Exposición a material biológico Corte o laceración |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Pipetas graduadas, pipetas Pasteur Pinzas Tubos de ensayo Tapas Probetas Asas Láminas portaobjetos Laminas cubreobjetos Espátulas, Cajas de Petri Jeringas Aplicadores Palillos |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Microscopios Biorreactor con bomba de aire Nevera Phmetro Mecheros Baño serológico Centrifuga Incubadora Pipetas automáticas Estufa eléctrica 2 puestos Cabina de flujo laminar -Espectrofotómetro Balanza aérea Balanza digital Grameras Cuenta colonias Cabina de flujo laminar Plancha de agitación y calentamiento Incubador orbital Microlámpara de luz ultravioleta - Autoclave de olla Refractómetro de mesa - Vortex |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto y uso de cabina de flujo laminar. |  |
| PROYECTOS ACTIVOS |  |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO o con SOLUCION ENZIMATICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | MECANICA DE FLUIDOS E HIDRAULICA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 18 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS INGENIERIA AMBIENTAL BECTERIOLOGÍA LICENCIATURAS |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | MECÁNICA DE FLUIDOS HIDRÁULICA FÍSICA FÍSICA MECÁNICA Y TERMODINÁMICA FÍSICA ONDULATORIA Y ELECTROMAGNÉTICA INVESTIGACIÓN EN EL AULA PROYECTOS DE GRADO |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS DE REFERENCIA Y SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA PRÁCTICA GUANTES DE NITRILO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |
| NIVEL DE RIESGO POR SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | LAVAMANOS EXTINTOR GUARDIAN RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | El laboratorio cuenta con dos áreas: AREA 1 - Cuenta con 1 mesón de acero inoxidable de fácil limpieza, con suministro de agua y desagües. - Poceta de aguas. - Estantería en madera y hierro para la ubicación de morrales. - Canaleta en vidrio AREA 2. - Bordeando el laboratorio se tienen dispuestos 2 mesones en formica. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicas, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio se llevan a cabo procesos de docencia e investigación permitiendo a los estudiantes desarrollar prácticas académicas instrumentales y de análisis, haciendo aprovechamiento del espacio y equipos que ofrece el laboratorio, así como de los diferentes materiales de vidriería, soportes, canaletas, entre otros. |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Canal de pendiente variable Canaleta parshall -Motobomba hidráulica Turbina Pelton Termómetros Tamizador Balanza Videobeam Computador |
| RIESGOS | Quemaduras por salpicadura de sustancias químicas Irritación de mucosas por exposición Quemadura con llama u objetos calientes. Corte o laceración |
| - Buenas prácticas de laboratorio. |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | Mecánica de Fluidos No.1. Determinación de la densidad de líquidos para comprobar la ecuación general de la hidrostática. No.2. Construcción y validación de un manómetro. No.3. Adecuación de instrumentos de mediada para la comprobación de la relación presión y altitud en el sector periférico del nevado del Ruiz No.4. Determinación del coeficiente de descarga y de llenado de un embalse modelo. Hidráulica No.1. Construcción y validación de un tubo ventirí. No.2. Determinación de los coeficientes de Manning en canales reales. No.3. Comprobación de la ecuación de Chezy-Manning en un canal parabólico con fondo recto achatado. (reproducción de un artículo científico). - BIOFÍSICA Medición y errores Caída libre Movimiento rectilíneo Movimiento parabólico Leyes de Newton Ley de Hooke Fuerza centrípeta Disección de ojo - FÍSICA Medición y errores Caída libre Movimiento rectilíneo Movimiento parabólico Leyes de Newton Ley de Hooke Fuerza centrípeta Disección de ojo - FÍSICA FUNDAMENTAL Medición y errores Caída libre Movimiento rectilíneo Movimiento parabólico - FÍSICA MECÁNICA CLÁSICA Medición y errores Caída libre Movimiento rectilíneo Movimiento parabólico Leyes de Newton Ley de Hooke Fuerza centrípeta Equilibrio en el plano Fuerza de fricción Estática de cuerpo rígido Medidas de aceleración Principio de Arquímedes Conservación de la energía Momento de inercia Colisiones unidimensionales - FÍSICA ONDULATORIA Y ELECTROMAGNETISMO Movimiento circular uniforme Ley de Hooke Periodo de oscilación de un resorte masa variable Periodo de oscilación de un resorte masa constante Periodo del péndulo de masa variable Periodo del péndulo de longitud variable con masa constante Medida de la constante elástica de un resorte Movimiento armónico simple para un péndulo Oscilador armónico (ondas estacionarias) Sonido (estudio de ondas en un tubo) y resonancia Ondas - FÍSICA DEL MOVIMIENTO Caída libre Movimiento rectilíneo Movimiento parabólico Leyes de Newton Ley de Hooke Fuerza centrípeta Equilibrio en el plano Fuerza de fricción Estática de cuerpo rígido Medidas de aceleración - MOVIMIENTO ONDULATORIO Movimiento circular uniforme Ley de Hooke Periodo de oscilación de un resorte masa variable Periodo de oscilación de un resorte masa constante Periodo del péndulo de masa variable Periodo del péndulo de longitud variable con masa constante Medida de la constante elástica de un resorte Movimiento armónico simple para un péndulo Oscilador armónico (ondas estacionarias) Sonido (estudio de ondas en un tubo) y resonancia Ondas - FÍSICA MECÁNICA Y TERMODINÁMICA Medición y errores Caída libre Movimiento rectilíneo Movimiento parabólico Leyes de Newton Ley de Hooke Fuerza centrípeta Equilibrio en el plano Fuerza de fricción Estática de cuerpo rígido Medidas de aceleración Principio de Arquímedes Conservación de la energía Momento de inercia Colisiones unidimensionales - FÍSICA ONDULATORIA Y ELECTROMAGNÉTICA Movimiento circular uniforme Ley de Hooke Periodo de oscilación de un resorte masa variable Periodo de oscilación de un resorte masa constante Periodo del péndulo de masa variable Periodo del péndulo de longitud variable con masa constante Medida de la constante elástica de un resorte Movimiento armónico simple para un péndulo Oscilador armónico (ondas estacionarias) Sonido (estudio de ondas en un tubo) y resonancia Ondas - ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Fuente de poder, multímetro y medición de resistencia Carga eléctrica Experimento de la gota de aceite de Millikan Inducción electrostática Líneas equipotenciales y líneas de campo eléctrico Ley de Ohm Medidas eléctricas resistencias en serie Medidas eléctricas resistencias en paralelo Reglas de Kirchhoff Transformadores Obtención de corriente eléctrica mediante procesos químicos Jaula de Faraday - TERMODINÁMICA Medición y errores Principio de Arquímedes Transferencia de energía Leyes de la termodinámica - FÍSICA ELECTROSTÁTICA Fuente de poder, multímetro y medición de resistencia Carga eléctrica Experimento de la gota de aceite de Millikan Inducción electrostática Líneas equipotenciales y líneas de campo eléctrico Ley de Ohm Medidas eléctricas resistencias en serie Medidas eléctricas resistencias en paralelo Reglas de Kirchhoff Transformadores Obtención de corriente eléctrica mediante procesos químicos Jaula de Faraday |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMAGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | CALIDAD DE AGUAS |
| PUESTOS DE TRABAJO | 10 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | INGENIERIA AMBIENTAL |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | CALIDAD DE AGUAS FISICOQUIMICA INVESTIGACIÓN EN EL AULA PROYECTOS DE GRADO |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF N95 (para uso de sustancias químicas) TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF P95 (para uso de material particulado) GUANTES DE NITRILO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES Careta de protección (disponibles en el laboratorio) |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |
| NIVEL DE RIESGO POR SUSTANCIAS QUIMICAS | ALTO |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | DUCHA DE EMERGENCIA MANUAL LAVAOJOS LAVAMANOS PUERTA ALTERNA DE SALIDA EN VIDRIO Y ALUMINIO CON SISTEMA ANTIPÁNICO EXTINTOR GUARDIAN RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTESALIDA ALTERNA O DE SEGURIDAD |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | Cuenta con dos áreas de trabajo, el AREA 1 enfocado a la docencia y el AREA 2 exclusivo para el trabajo en investigación para análisis en absorción atómica. AREA 1. - Cuenta con 1 mesón centrales de acero inoxidable de fácil limpieza, con suministro de agua y desagües, estantería en formica, para el almacenamiento. - Bordeando el laboratorio se tienen dispuestos 3 mesones en granito pulido los cual cuenta con canaleta hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen canaletas que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes. AREA 2. - Cuenta con un espacio contiguo pero separado por puerta, el cual tiene dos mesones en formica con entre paños para almacenamiento. - Tiene una estantería en hierro con entre paños para almacenamiento. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicas, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio se llevan a cabo procesos de docencia e investigación permitiendo a los estudiantes desarrollar prácticas académicas instrumentales y de análisis, haciendo aprovechamiento del espacio y equipos que ofrece el laboratorio, así como de los diferentes materiales de vidriería, calentamiento, soporte, entre otros. |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beakers Erlenmeyers Balones Pipetas graduadas Pipetas pasteur Tubos thiele Pinzas Asas Placas de calor Buretas Cono truncado Mangueras Tapones de cauchos Probetas Pinza con nuez Crisoles Estiletes Condensador Extractor Soxhlet Soportes de bureta Gradillas Morteros con pistilo Tijeras Aros metálicos Láminas portaobjetos Láminas cubreobjetos Cajas de Petri Trípodes Soporte universal Espátulas Vidrio reloj Embudos de separación Crisoles Pipetas volumétricas Embudos de vidrio Picnómetros Agitadores de vidrio Tubos einor Frascos Schott Tubos cónicos plásticos Mecheros de alcohol Embudo buchner Tubos Falcón Tubos eppendorf Magnetos Barras de agitación Barra magnética Matraz con desprendimiento Cápsulas de porcelana Celda para espectrofotómetro Tubos con desprendimiento lateral Tubos de ensayo y tapa rosca tapas |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Cabina de extracción de Gases Nevera Baño re circulatorio Plancha de calentamiento Balanza digital Balanza analítica pH – metro Incubadora Turbidímetro Conductímetro Destilador-Scrubber y digestor de nitrógeno Mufla Extractor de grasas Espectrofotómetro Bomba de vacío Equipo de filtración - Equipo de absorción atómica Medidor de caudal Centrífuga Termo reactor Termómetros Computador |
| RIESGOS | Quemaduras por salpicadura de sustancias químicas Irritación de mucosas por exposición Quemadura con llama u objetos calientes. Corte o laceración Pérdida de conocimiento o problemas de respiración por inhalación de gases tóxicos. |
| - Buenas prácticas de laboratorio. - Uso de Cabina extractora de gases para sustancias químicas |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | - CALIDAD DE AGUAS Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Reconocimiento de material, equipos y reglamento Preparación de soluciones (concentraciones) Equilibrio Químico Soluciones Amortiguadoras y titulación ácido-base Solidos totales, suspendidos, disueltos y sedimentables Conductividad, temperatura, Turbiedad y Ph Determinación de color Determinación de acidez y alcalinidad Determinación de dureza y cloruros Muestreo y aforos de caudal en campo Caracterización de agua residual (DQO, Hierro, Fosfatos, Nitratos) OD-DBO-DQO Nitrógeno total khendall Grasas y aceites - FISICOQUIMICA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Principio de equilibrio químico (lechatelier) Calorimetría Cinética de crecimiento de sistemas biológicos Presión de vapor de una sustancia Estequiometria de reacción química Cinética química (Ej. Esterificación) Equilibrio de fases: - Líquido - líquido - Líquido - vapor - Sólido - líquido Propiedades de los gases (PVT) Transferencia de calor por convección libre y forzada (Conductividad) térmica y capacidad calorífica) Extracción de aceites esenciales mediante método Soxhlet - BALANCES DE MATERIA Y ENERGIA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Ley de la conservación de la materia y la Energía Destilación Filtración Intercambiador de calor Conservación de la masa en un proceso reactivo (disolución / recuperación de un metal) Producción de cloro gaseoso- Destilación Producción de cloroamina |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMAGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGIA MOLECULAR IMBA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 2 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGIA MAESTRIA EN MICROBIOLOGIA AGROINDUSTRIAL |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | INVESTIGACIÓN |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF P95 (para uso de sustancias químicas) TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO/LATEX GAFAS DE SEGURIDAD PANTALLA ACRILICA ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo. |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | MEDIO |
| TIPO DE LABORATORIO | Proyectos de Investigación. |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | El laboratorio tiene 4 zonas, separadas por pared y puerta en aluminio y madera. AREA 1. - Pasillo que conduce al ingreso del laboratorio y al ingreso al área de refrigeración. AREA 2. - Cuenta con un mesón en L en granito con poceta, en la parte inferior y superior tiene entrepaños en formica para almacenamiento. - Se tiene un mesón pequeño central en granito, el cual funciona como puesto de trabajo. AREA 3. - Denominado cuarto oscuro, el cual tiene un mesón en granito pequeño para la ubicación de equipo de lectura. AREA 4. - Espacio de refrigeración, donde están las neveras y congeladores. Generalidades: - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - Ventanas selladas laterales hacia el interior de la universidad |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas para la formación y la gestión integral de los profesionales en el contexto, de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los profesores-investigadores y estudiantes realizan prácticas investigativas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de kits de extracción, material de vidrio, plástico y manipulación de equipos, con el objeto de analizar principalmente secuencias de ADN usando diferentes técnicas moleculares. |
| RIESGOS | Quemaduras por manipulación de materiales calientes o llama Salpicadura de material biológico y químico Exposición a material biológico Corte o laceración |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Pipetas graduadas, Pipetas Pasteur Pinzas Tubos de ensayo Frascos schot Probetas Espátulas Cajas de Petri |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Nevera Cámara de electroforesis PCR Espectrofotómetro Cámara de electroforesis vertical Congelador Pipetas automáticas Congelador de ultra baja temperatura Plancha de calentamiento Transiluminador Termociclador Fotodocuementador con UPS Fuentes de poder |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. |  |
| PROYECTOS ACTIVOS |  |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO o con SOLUCION ENZIMATICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN CARACTERIZACION MICROBIANA/COLECCION DE MICROORGANISMOS IMBA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 3 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGIA MAESTRIA EN MICROBIOLOGIA AGROINDUSTRIAL |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | INVESTIGACIÓN |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF P95 (para uso de sustancias químicas) TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO/LATEX GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo. 2 Riesgo individual Moderado, riesgo poblacional bajo. |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO |
| TIPO DE LABORATORIO | Proyectos de Investigación. |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | El laboratorio tiene 4 zonas, separadas por pared y puerta en madera. AREA 1. - Pasillo que conduce al ingreso del laboratorio y al ingreso al área de refrigeración. AREA 2. - Cuenta con un mesón en L en granito con poceta, en la parte inferior y superior tiene entrepaños en formica para almacenamiento. - Se tiene un mesón pequeño central en granito, el cual funciona como puesto de trabajo, con estación de mechero a gas. AREA 3. - Denominado área de siembra, tiene un mesón en granito pequeño con entrepaños en formica para el almacenamiento de materiales, con estación de mechero a gas. AREA 4. - Espacio de refrigeración, donde están las neveras y congeladores. Generalidades: - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | Llevar a cabo los procesos de la Colección de Microorganismos de la Universidad Católica de Manizales (CMUCM), que tiene como finalidad conservar el recurso biológico aislado de muestras ambientales, de industria, del sector agrícola y muestras clínicas. Permitiendo contribuir al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | El laboratorio es utilizado como el repositorio de microorganismos de la Universidad. En este se aíslan, conservan y estudian microorganismos provenientes de muestras clínicas, industriales, agrícolas y de referencia, provenientes de las investigaciones llevadas a cabo en la Universidad. En el laboratorio los profesores-investigadores y estudiantes realizan prácticas investigativas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio, plástico, manipulación de equipos, entre otros. |
| RIESGOS | Quemaduras por manipulación de materiales calientes o llama Salpicadura de material biológico. Exposición a material biológico. Corte o laceración. |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Pipetas graduadas, Pipetas pasteur - Pinzas Tubos de ensayo Frascos shot Probetas Espátulas Cajas de Petri Asas Estilete Tubos falcón Tubos eppendorf |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Nevera Baño serológico Centrifuga Microscopio Congelador Pipetas automáticas Congelador de ultra baja temperatura Phmetro Cabina de flujo laminar Incubador orbital Aire Acondicionado Esterilizador de asas Incubadora Vortex Tanque de nitrógeno Agitador de mazzini Microcentrifuga labnet -Microcentrifuga myfuge |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto y en cabina de flujo laminar. |  |
| PROYECTOS ACTIVOS | El laboratorio es utilizado para llevar a cabo los procesos relacionados con la colección de microorganismos de la Universidad. Identificación, conservación y viabilidad de las bacterias, hongos y levaduras que se tienen en los diferentes métodos de conservación. |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO o con SOLUCION ENZIMATICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo conprotocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN INCUBACION IMBA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 2 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGIA MAESTRIA EN MICROBIOLOGIA AGROINDUSTRIAL |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | INVESTIGACIÓN |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF P95 (para uso de sustancias químicas) TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO/LATEX GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo. |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO |
| TIPO DE LABORATORIO | Proyectos de Investigación. |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con un mesón en formica y madera, en la parte inferior y superior tiene estantería para almacenamiento. - Se tiene un mesón en cemento con poceta y área de trabajo. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los profesores-investigadores y estudiantes realizan prácticas investigativas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio, plástico, manipulación de equipos, entre otros. |
| RIESGOS | Quemaduras por manipulación de materiales calientes o llama Salpicadura de material biológico. Exposición a material biológico Corte o laceración |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Pipetas graduadas, Pipetas Pasteur Pinzas Tubos de ensayo Frascos schot Probetas Espátulas Cajas de Petri Asas Estilete |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Cabina de flujo laminar Nevera Incubadora Baño ultrasónico digital Molino Destilador dean stark en vidrio refractario con microondas |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. |  |
| PROYECTOS ACTIVOS |  |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO o con SOLUCION ENZIMÁTICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS |
| PUESTOS DE TRABAJO | 8 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | INGENIERIA AMBIENTAL |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | OPERACIONES UNITARIAS INVESTIGACIÓN EN EL AULA PROYECTOS DE GRADO |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF P95 (para uso de sustancias químicas) TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |
| NIVEL DE RIESGO POR SUSTANCIAS QUIMICAS | MEDIO |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | LAVAMANOS DUCHA DE EMERGENCIA LAVAOJOS EXTINTOR GUARDIAN CINTAS ANTIDESLIZANTES RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con 1 mesón central de cemento pulido de fácil limpieza. - Bordeando el laboratorio tiene dispuesto mesones en cemento pulido con poceta. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes. - Lockers para almacenamiento. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicas en el área específica de las operaciones unitarias para el tratamiento de aguas; como también fundamentos sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio se llevan a cabo procesos de docencia e investigación permitiendo a los estudiantes desarrollar prácticas académicas instrumentales y de análisis, haciendo aprovechamiento del espacio y equipos que ofrece el laboratorio así como de los diferentes materiales de vidriería, entre otros. |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beakers Erlenmeyers Balones Pipetas graduadas Pinzas Buretas Tubos de ensayo y tapa rosca Tapas Mangueras Tapones de cauchos Probetas Vidrio reloj Gradillas Embudos de vidrio Magnetos Agitadores de vidrio Frascos Schott Tubos cónicos plásticos Mecheros de alcohol Embudo buchner Tubos falcon Barra magnética Barras de agitación |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Balanza digital Equipos prueba de jarras Turbidímetro portátil PH metro Bureta digital Conductímetro Microscopio |
| RIESGOS | Quemaduras por salpicadura de sustancias químicas Irritación de mucosas por exposición Quemadura con llama u objetos calientes. Corte o laceración Caídas o golpes por piso mojado |
| - Buenas prácticas de laboratorio. |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | Experimento No. 1: Introducción al laboratorio de Operaciones Unitarias. Guía del experimento No.1. (Reglamento para uso de laboratorios UCM) Experimento No. 2: Determinación de dosis optima de coagulante Guía del experimento No.2. (NTC 3903). Experimento No. 3: Determinación de gradiente y tiempo de detención óptimos. Guía del experimento No.3. Experimento No. 4: Determinación de concentración optima de coagulante Guía del experimento No.4. Experimento No. 5: Adsorción cualitativa de colorantes con carbón activado en polvo. No tiene guía de laboratorio, las instrucciones se dan en clase teórica. Experimento No. 6: Adsorción cuantitativa de ácido acético con carbón activado granular. Guía del experimento No.6 Experimento No. 7: Eliminación física de e-coli, usando radiación ultravioleta. No tiene guía de laboratorio, las instrucciones se dan en clase teórica. Experimento No. 8: Eliminación química de e-coli, usando hipoclorito de sodio. No tiene guía de laboratorio, las instrucciones se dan en clase teórica. Experimento No. 9: Efecto de la dosis optima en la eliminación de e-coli. Guía del experimento No.9. (NTC 3903). |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con criterio de peligrosidad e incompatibilidad. El material es devuelto a la Central de manera separada en canastillas plásticas o recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMAGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓNN EN TRATAMIENTO AVANZADO DE AGUAS RESIDUALES PARA MICROORGANISMOS AEROBIOS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓNN EN TRATAMIENTO AVANZADO DE AGUAS RESIDUALES PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS DE LIXIBIADOS DE RELLENOS SANITARIOS.GIDTA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 4 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | INGENIERIA AMBIENTAL |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | INVESTIGACION CIENTIFICA PROYECTOS DE GRADO |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF P95 (para uso de sustancias químicas) TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO GUARDIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación científica |
| NIVEL DE RIESGO POR SUSTANCIAS QUIMICAS | ALTO |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | LAVAMANOS DUCHA DE EMERGENCIA LAVAOJOS EXTINTOR GUARDIAN RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE PUERTA EN VIDRIO CON SISTEMA ANTIPANICO |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | Este espacio está dividido en 2 áreas: AREA 1 - Cuenta con 1 mesón central de cemento pulido de fácil limpieza. - Bordeando el laboratorio tiene dispuesto mesones en cemento pulido con poceta. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes. AREA 2. - Cuenta con 1 mesón pequeño base de cemento y mesón en formica de fácil limpieza. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes. - En este espacio se realiza medición de muestras y análisis microbiológico |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicas, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio se llevan a cabo procesos de investigación permitiendo a los profesores y estudiantes desarrollar prácticas instrumentales y de análisis, haciendo aprovechamiento del espacio y equipos que ofrece el laboratorio: así como de los diferentes materiales de vidriería, equipos, entre otros. |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beakers Erlenmeyers Balones Pipetas graduadas Pinzas Buretas Tubos de ensayo y tapa rosca tapas - Mangueras Tapones de cauchos Probetas Vidrio reloj Gradillas Embudos de vidrio Magnetos Agitadores de vidrio Frascos Schott Barras de agitación Tubos cónicos plásticos Embudo buchner Tubos falcon Barra magnética |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Balanza digital Centrifuga Phmetro Espectofotometro UV.VIS Balanza analítica Termoreactor calentador de tubos Electrodo triode de ph/ATH Mini controlador de ph Bureta digital Plancha de calentamiento y agitación Espectofotometro HACH Vortex Grafadora manual Medidor de Oxígeno disuelto Cilindro con regulador de nitrógeno y CO2 0-150PSI Modulos de termodinamica Medidor de oxígeno disuelto Sistema de control válvula solenoide Microscopio OLYMPUS |
| RIESGOS | Quemaduras por salpicadura de sustancias químicas Irritación de mucosas por exposición Quemadura con llama u objetos calientes. Corte o laceración |
| - Buenas prácticas de laboratorio. |  |
| PROYECTOS ACTIVOS | Evaluación de potencial bioquímico del metano de compuestos cítricos mediante test de BPM” Profesor: Juan Sebastian Arcila Henao “Evaluación del tratamiento de aguas residuales a partir de sistemas microalga-bacteria”. Profesor: Juan Sebastian Arcila Henao |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con criterio de peligrosidad e incompatibilidad. El material es devuelto a la Central de manera separada en canastillas plásticas o recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo conprotocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | BODEGA DE REACTIVOS |
| PUESTOS DE TRABAJO | 2 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGIA ENFERMERIA INGENIERIA AMBIENTAL MAESTRIA EN MICROBIOLOGIA AGROINDUSTRIAL LICENCIATURAS INVESTIGACION |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | TODAS LAS QUE REQUIERAN REALIZAR PRACTICAS DE LABORATORIO Y QUE DENTRO DE SUS ACTIVIDADES HAGAN USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF P95 (para uso de sustancias químicas) CARETA CON FILTRO MULTIPROPOSITO (para exposición prolongada con sustancias químicas y trabajo en bodega de reactivos). GUANTES DE NITRILO/NEOPRENO MONOGAFAS ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | NO APLICA |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | NO APLICA |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | ALTO |
| TIPO DE LABORATORIO | Bodega de almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo con Sistema Globalmente Armonizado. |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | DUCHA DE EMERGENCIA (próximo) LAVAOJOS (próximo) EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (próximo) KIT DE DERRAME ESTANTERIAS CON MATERIAL AISLANTE EN BASE QUE EVITA LA CORROSION Y EL DESLIZAMIENTO DE LOS FRASCOS, ESTANTERIAS CON BARANDA DE SEGURIDAD Y FIAJADA A PISO Y TECHO EN CASO DE TEMBLOR ESTANTERIA CON PINTURA EPOXICA SALIDA ALTERNA DE EMERGENCIA SWITCH DE LUZ EXTERNO MALLAS PROTECTORAS EN VENTANAS. RUTA DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - En un espacio con estanterías en el que están ubicados las sustancias químicas. - Cuenta con áreas de circulación para alcanzar cualquier reactivo y poder retirarse con facilidad. - Al ingresar cuenta con una división en formica donde se ubican las sustancias peligrosas o RESPEL, para su disposición final. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - El piso es liso y sin relieves ni hendiduras para facilitar la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - Ventanas laterales hacia el interior de la universidad. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | Almacenamiento de sustancias químicas |
| DESCRIPCION GENERAL | Espacio de almacenamiento y ubicación adecuada de sustancias químicas por compatibilidad en riesgo. No se realiza trasvase ni preparación de soluciones en esta área. |
| RIESGOS | DERRAME Quemaduras Salpicadura Corte o laceración |
| MATERIALES DE LABORATORIO | -Portabotellas -Canastillas |
| EQUIPOS DE LABORATORIO |  |
| - Buenas prácticas de laboratorio en cuanto a transporte, etiquetado y almacenamiento. |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS |  |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con el criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | CALER (CENTRAL DE MATERIALES) |
| PUESTOS DE TRABAJO | 4 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGIA ENFERMERIA INGENIERIA AMBIENTAL MAESTRIA EN MICROBIOLOGIA AGROINDUSTRIAL LICENCIATURAS INVESTIGACION |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | TODAS LAS QUE REQUIERAN REALIZAR PRACTICAS DE LABORATORIO Y QUE DENTRO DE SUS ACTIVIDADES HAGAN USO DE MATERIALES, PREPARACIONES Y EQUIPOS. |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) TAPABOCAS CON FILTRO DE CARBONO REF P95 (para uso de sustancias químicas) CARETA CON FILTRO MULTIPROPOSITO (para exposición prolongada con sustancias químicas y trabajo en bodega de reactivos). GUANTES DE NITRILO/LATEX/CARNAZA/NEOPRENO GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo. 2 Riesgo individual Moderado, riesgo poblacional bajo. |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | ALTO |
| TIPO DE LABORATORIO | Preparación de soluciones químicas y medios de cultivo, esterilización, lavado de materiales, empaque, organización, despacho, almacenamiento, disposición de residuos. |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | DUCHA DE EMERGENCIA (próximo) LAVAOJOS (próximo) EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN RUTA PARA CIRCULACION DE MATERIAL LIMPIO Y MATERIAL SUCIO SEPARADAS AUTOCALVE PARA MATERIAL SUCIO Y MATERIAL LIMPIO RECIBO DE MATERIAL LIMPIO Y SUCIO POR PUERTAS INDEPENDIENTES BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (próximo) DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con 4 mesones de acero inoxidable de fácil limpieza, con estaciones de mecheros en la mesa. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto un largo mesón en acero inoxidable el cual cuenta con mediacaña hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - y a su vez en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento de equipos y materiales. - Ventanas laterales hacia la avenida principal. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | Este espacio está dividido en 2 áreas: AREA 1 - Denominado área sucia, donde ingresa el material para lavar, autoclavar y/o disponer como residuo. - Cuenta con puerta de ingreso para el material sucio o contaminado. - Cuenta con 1 mesón lateral de acero inoxidable con medias cañas a pared y piso. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes. - Esta área está separada por una ventana de vidrio del área limpia y una puerta de vidrio corrediza al área de circulación de la central. - Se cuenta con cajones inferiores en formica para el almacenamiento. - Tiene poceta y ventanas con películas de seguridad. - Se cuenta con gabinetes centrales en formica para el almacenamiento de insumos y materiales para las labores del área. AREA 2. - Denominado área limpia, donde se realizan las preparaciones de medios de cultivo, sustancias químicas, almacenamiento de material limpio. - Tiene puerta de acceso independiente. - Cuenta con 1 mesón lateral de acero inoxidable con medias cañas a pared y piso. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes. - Esta área está separada por una ventana de vidrio del área sucia y se comunica al área de circulación de la central. - Se cuenta con cajones inferiores en formica para el almacenamiento. - Tiene poceta y ventanas con películas de seguridad. - Se cuenta con gabinetes centrales en formica para el almacenamiento de insumos y materiales para las labores del área. |
| RIESGOS | Quemaduras por manipulación de material caliente Salpicadura de material biológico y/o químico Corte o laceración Punción con aguja |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Pipetas graduadas, Pipetas Pasteur pinzas tubos de ensayo tapas de caucho probetas Palillos Laminas portaobjetos Laminas cubreobjetos Pinzas Jeringas Aplicadores Camisas-torniquetes Agujas y tubos vacutainer Puntas plásticas Picnómetros Capsulas de porcelana Mortero Asas/estiletes vidrio reloj Láminas de vidrio cóncavas y de aglutinación Agitador de vidrio Barras magnéticas Magnetos Cajas de Petri Tubos de vidrio y plástico de todos los tamaños Espátula Cuchillo Campanas de desecación Cronómetros Lupas |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Autoclave Neveras Mecheros Incubadora Congelador Pipetas automáticas Dosificador de medios de cultivo Balanza digital Balanza analítica Computador Lámpara de luz ultravioleta Destilador Osmosis reversa Tensiómetros Fonendoscopio Luminómetro Bureta digital Estufa Tacómetro Refractómetros |
| - Técnicas de manejo de material biológico apropiadas, buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | Se atienden todos los programas y las COMPONENTES ACADÉMICOS |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con criterio de peligrosidad e incompatibilidad. Se usan DETERGENTE NEUTRO para el lavado de material de vidrio o platico sin contacto con material biológico Se usa DETERGENTE ENZIMÁTICO para inactivación y lavado de material contaminado. ESTERILIZACIÓN en máquina de vapor para la inactivación de agentes patógenos e infecciosos. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE SIMULACION CLINICA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 4 SALAS PARA 10 PERSONAS |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGIA ENFERMERIA |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | BIOQUIMICA CLINICA SEMIOLOGÍA CUIDADO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CUIDADO A LA MADRE Y AL RECIEN NACIDO CUIDADO AL INFANTE Y AL JÓVEN CUIDADO AL ADULTO |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS SENCILLO GUANTES DE SILICONA O VINILO (Sin talco) GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | NO APLICA |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | NO APLICA |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO |
| TIPO DE LABORATORIO | Espacio para trabajar simulación clínica con apoyo didáctico |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS LAVAMANOS DE PEDAL DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | El laboratorio se encuentra ubicado en el sótano dos del bloque B, edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Su área física cuenta con una dimensión total de 94 mts2 distribuidos de la siguiente forma: Área de lavado de manos. Es una zona que cuenta con tres lavamanos que se accionan por medio de pedales. En sus laterales se encuentran ubicados los dispensadores de jabón y toallas de papel. La dimension de esta zona es de 2.28 x 1.02 M2. El área de lavado es utilizada para realizar el procedimiento cotidiano de lavado de manos a la entrada y salida de los turnos de laboratorio y para la práctica del lavado de manos quirúrgico (en la que se adaptan los insumos necesarios de jabón quirúrgico y compresas para dicho procedimiento). Estación de enfermería Con una dimensión 2.67 x 1.55 M2 se encuentra dotada con un computador que posee la información necesaria para realizar la recepción de las personas atendidas y llevar a cabo los procesos administrativos del laboratorio. Se encuentra ubicada estratégicamente para que pueda visualizarse desde ella, cada una de las dependencias donde se realizan los procedimientos. Área de cuidado del adulto. Posee una dimensión 3.34 x 3.29 M2, en ella se encuentra ubicado el modelo llamado “Anne”, los hemicuerpos superiores y brazos para accesos venosos. En esta área los estudiantes pueden realizar actividades de cuidado básico y procedimientos especiales de enfermería propios del cuidado crítico. Área de cuidado del niño y del adolescente. Con una dimensión 3.30 x 2.95 M2, alberga al simulador “BABY” de más o menos 6 meses y “JUNIOR” un modelo de 8 a 10 años de edad, con los que se practican los procedimientos propios del cuidado pediátrico y del adolescente. - Área quirúrgica y de reanimación. Cuenta con una dimensión 3.0 x 2.50 M2. En este espacio se encuentra ubicado el Cardiodesfibrilador automático (DEA), cuatro hemicuerpos (superior) y cuatro modelos de niño para reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Además, esta sala se encuentra dotada con: - Instrumental quirúrgico donde el estudiante puede reconocer y manipular los instrumentos más utilizadas en cirugía general. - 1 ventilador mecánico, marca puritan- bennet, modelo pb8. - 1 carro de paro dotado con los medicamentos que se utilizan durante el proceso de reanimación. - 1 aspirador marca medí-pup, modelo 1130- 067b. - 1 desfibrilador marca, Zoll Pacemak. El laboratorio posee adicionalmente un baño que permite acceso de personas ambulantes y en silla de ruedas, un cuarto sucio y una bodega para almacenamiento de insumos. Generalidades - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | La implementación de esta mediación pedagógica ha permitido generar un espacio que representa la actividad clínica, donde los estudiantes tienen un acercamiento a los servicios hospitalarios para mejorar sus habilidades y destrezas en diferentes procedimientos de enfermería, antes de enfrentarse a la práctica real. En este sentido, el laboratorio de simulación se toma como una unidad de apoyo académica que contribuye a la formación de los estudiantes mediante las experiencias simuladas, enfocadas en situaciones reales para la toma de decisiones en el cuidado. Con las prácticas de simulación se busca fomentar el desarrollo de habilidades y destreza comunicativas, procedimentales y actitudinales como apoyo en la formación profesional; así mismo, esta mediación pedagógica permite desarrollar en los estudiantes habilidades en la escucha atenta, la observación, toma de decisiones y resolución de problemas derivados de la práctica del cuidado. |
| RIESGOS | Corte o laceración Punción con aguja |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Insumos médicos Jeringas Intracat Buretrol |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Simuladores Computador Bascula Tensiómetros Fonendoscopios Laringoscopio Monitores código azul Incubadora Nebulizador Módulo de mamas y nódulos flujómetro Lámpara de cuello de cisne Pesa de pie y tallimétro VentiladorSimulador de ritmos Electrocardiógrafo Ventilador mecánico Desfibrilador Aspirador Bala de oxigeno Hemicuerpos Carro de paro Bombas de infusión Pesa de piso Martillo de reflejos Equipo de órganos Pesa bebe Glucómetro Difusor Pulsoximetro Doppler fetal - Módulo aed.training 2 y control remoto |
| - Buenas prácticas de laboratorio. |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | SEMIOLOGÍA - Métodos exploratorios (4 métodos: inspección, palpación, percusión y auscultación). - Toma de signos vitales. - Valoración cefalocaudal con integración de patrones y respuestas humanas funcionales y disfuncionales. CUIDADO INDIVIDUAL Y COLECTIVO. - Administración de medicamentos por vía ótica. - Administración de medicamentos por vía nasal. - Administración de medicamentos por vía intradérmica - Administración de medicamentos por vía sublingual - Administración de medicamentos por vía intramuscular - Administración de medicamentos por vía intravenosa - Administración de medicamentos por vía oftálmica. - Administración de medicamentos por vía subcutánea - Administración de medicamentos por vía rectal / enemas - Administración de medicamentos por sonda nasogástrica - Acceso venoso periférico - Baño del paciente - Aseo genital - Paso de sonda nasogástrica - Paso de sonda vesical - Guía de toma de EKG - Toma de muestras - Toma de signos vitales - Tendido de cama cerrada-aseo de unidad - Tendido cama abierta-aseo de unidad - Tendido cama ocupada-aseo de unidad - Insulinoterapia y seguimiento glucométrico en el paciente diabético. - Oxigenoterapia Postura de guantes estériles CUIDADO A LA MADRE Y AL RECIÉN NACIDO. - Control de trabajo de parto. - Atención del parto de bajo riesgo. - Atención inmediata del recién nacido. - Cuidados del recién nacido - Control del postparto. - Administración de medicamentos en la gestante. - Atención del código rojo. - Toma de citología. - Inserción del DIU. - Control prenatal. - Autoexamen de seno. - Autoexamen de testículo. - Control de planificación familiar. - Asesoría en lactancia materna. CUIDADO AL INFANTE Y AL JOVEN. - Valoración del niño. - Control de crecimiento y desarrollo. - Oxigenoterapia y manejo de la vía aérea. - Vacunación. - Administración de medicamentos en niños y diluciones. - Primeros auxilios en niños y RCP básico pediátrico. - RCP básico del adulto. - Atención inicial del paciente con trauma. - Toma de muestras de laboratorio. CUIDADO AL ADULTO - Valoración del adulto mayor. - Manejo del paciente con toracotomía - Reanimación cardio-cerebro-pulmonar básica y avanzada en el adulto. - Manejo del paciente con transfusión de hemoderivados. - Instalación de línea arterial. - Manejo de aislamiento hospitalario. - Montaje de catéter de swan ganz. - Manejo de vía área en el adulto. - Paso de catéter de inserción periférica. - Control por enfermería de personas con enfermedades crónicas. |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes. Se usan DETERGENTE NEUTRO, jabón para el lavado de los simuladores/FROTEX, ALCOHOL, TALCO. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio; así como para la limpieza y desinfección de los equipos. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL Y BIOTECNOLOGIA |
| PUESTOS DE TRABAJO | 25 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | BACTERIOLOGIA MAESTRIA EN MICROBIOLOGIA AGROINDUSTRIAL |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | BIOTECNOLOGIA CONTROL DE CALIDAD EN ALIMENTOS CONTROL DE CALIDAD EN AGUAS |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | BATA GORRO TAPABOCAS SENCILLO y/o REF N95 (para uso de material biológico) GUANTES DE NITRILO/LATEX GAFAS DE SEGURIDAD ZAPATO CERRADO ANTIDESLIZANTE PIPETEADORES |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | Laboratorio básico- Nivel de bioseguridad 1 |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | 1 Riesgo individual y poblacional escaso o nulo. |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | BAJO |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | LAVAOJOS (Próximo) DUCHA DE EMERGENCIA (Próximo) LAVAMANOS DE PEDAL EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR (VERDE-ROJO) GUADIAN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (Próximo) DISPENSADOR DE JABON ANTIBACTERIAL DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE SEÑALETICA DE PASOS PARA EL LAVADO DE MANOS SEÑALETICA DE USO DE GEL SANITIZANTE |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con 5 mesones en acero inoxidable con estaciones de mechero. - Bordeando el laboratorio se tiene dispuesto un largo mesón en acero inoxidable el cual cuenta con mediacaña hacia la pared donde se encuentran ubicados los equipos. - Los techos y paredes tienen pintura epóxica y tienen media caña que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Cuenta con lámparas de seguridad lo que evita la acumulación de polvo, facilita la limpieza y evita accidentes - y a su vez en la parte inferior están dispuestos entrepaños con puertas en formica para el almacenamiento de equipos y materiales. - Ventanas laterales hacia la avenida Santander. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicos, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los profesores-investigadores y estudiantes realizan prácticas investigativas instrumentales y de análisis, donde hacen uso de material de vidrio, plástico, mecheros, manipulación de equipos, actividades microbiológicas en alimentos y aguas. |
| RIESGOS | Quemaduras por manipulación de materiales calientes o llama Salpicadura de material biológico Exposición a material biológico Corte o laceración |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Beaker Erlenmeyer Pipetas graduadas, Pipetas Pasteur Pinzas Tubos de ensayo Tapas probetas Asas Láminas portaobjetos Láminas cubreobjetos Espátulas, Cajas de Petri Jeringas Aplicadores Palillos |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | Microscopios Balanzas de Brazo Nevera Balanza digital Mecheros Baño serológico Centrifuga Incubadoras Pipetas automáticas Estufa eléctrica 4 puestos Estomacher Cuarto caliente Cuarto frio Cuenta colonias Licuadoras Molino Máquina para hacer yogurt |
| - Técnicas microbiológicas adecuadas y buenas prácticas de laboratorio. - Trabajo en mesa de laboratorio al descubierto. |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | BIOTECNOLOGIA Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Práctica n. 1 Elaboración de medios de cultivo naturales recuperación, purificación y selección de microorganismos de importancia industrial bioprospección Práctica n. 2 Características macro y microscópicas de bacterias, hongos filamentosos y levaduras de importancia agropecuaria e industrial Práctica 3 Preservación de bacterias, hongos filamentos y levaduras con potencial agroindustrial práctica n. 4 características bioquímicas de bacterias, hongos filamentosos y levaduras de importancia agroindustrial Práctica n. 5 Métodos para cuantificar la concentración de microorganismos con potencial agroindustrial Práctica n. 6 Fermentación alcohólica Práctica n. 7 Producción de hongos entomopatogenos y antagonistas Práctica n. 8 Control de calidad de bioinsumos agrícolas Practica n.9 Rastreo enzimático Practica n.10 Evaluación de la capacidad de solubilizarían de fosfatos y fijación de nitrógeno CONTROL DE CALIDAD EN ALIMENTOS Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Práctica 1. Preparación de medios de cultivo sólidos y caldos. Práctica 2. Pruebas ecométricas. Práctica 3. Métodos de siembra en análisis de alimentos (siembra en placa, NMP), recuento y reporte microbiológico. Práctica 4. Métodos para la determinación del recuento de mesófilos aerobios en alimentos y Práctica 5. Métodos para la determinación del recuento de mohos y levaduras en alimentos. Práctica 5. Métodos para la determinación del recuento de mohos y levaduras en alimentos. Práctica 6. Métodos para la determinación del recuento de coliformes totales y E. coli en alimentos. Práctica 7. Métodos para la determinación del recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo en alimentos. Práctica 8. Métodos para la determinación de Bacillus cereus en alimentos. Práctica 9. Métodos para la determinación del recuento de esporas de Clostridium sulfito reductor en alimentos. Práctica 10. Métodos para la determinación de Salmonella spp. en alimentos. Práctica 11. Métodos para la determinación de Shiguella spp. en alimentos. Práctica 12. Métodos para la determinación de Listeria monocytogenes en alimentos. Práctica 13. Métodos para la determinación de Enterococcus en alimentos. Práctica 14. Métodos para la determinación de Campylobacter en alimentos. Práctica 15. Microorganismos de alteración o deterioro en alimentos. Práctica 16. Pruebas para verificación y validación del programa de L&D. CONTROL DE CALIDAD EN AGUAS Bioseguridad/Buenas prácticas de Laboratorio Práctica 1. Análisis microbiológico de agua potable para consumo humano Práctica 2. Análisis microbiológico de aguas recreacionales Práctica 3. Análisis microbiológico de agua envasada Práctica 4. Análisis microbiológico de aguas residuales Práctica 5. Análisis microbiológico de agua de mar (opcional) |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos biosanitario o biológico y residuos comunes, los residuos de sustancias químicas generadas en la práctica se tratan por NEUTRALIZACIÓN, DILUCIÓN o son almacenadas y rotuladas como RESPEL de acuerdo con criterio de peligrosidad e incompatibilidad. En los laboratorios se cuenta con recipientes de vidrio para el descarte de material de vidrio y/o plástico, haciendo separación y DESCARTE EN SECO o con SOLUCION ENZIMATICA. Este material es recogido y dispuesto por el personal de Caler de acuerdo con protocolos establecidos. El GUARDIÁN es usado para el descarte de material cortopunzante y láminas cubreobjetos, palillos. En el caso de DERRAMES Biológicos o químicos, notificar a Caler. Nota: se cuentan con protocolos para para cada actividad relacionada con los residuos de laboratorio. |
| IMÁGENES |  |

| FICHA TECNICA LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL LABORATORIO | DISEÑO, TELEDETECCIÓN Y SIG |
| PUESTOS DE TRABAJO | 30 |
| PROGRAMAS ACADEMICOS | UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS ARQUITECTURA ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS INGENIERÍA AMBIENTAL MAESTRÍA EN TELEDETECCIÓN MAESTRÍA EN CAMBIOS GLOBALES Y RIESGO DE DESASTRES |
| COMPONENTES ACADÉMICOS | Cartografía y topografía Expresión digital Expresión y diseño asistido ACAD Sistemas de información geográficos Telemetría y SIG Teledetección Sistemas de información geográfica para la gestión del riesgo (Especialización) Fundamentos de teledetección (Maestría) Sistemas sensores: instrumentos de detección y plataformas satelitales (Maestría) Geodesia y cartografía (Maestría) Sistemas de información geográfica I (Maestría) Sistemas de información geográfica II (Maestría) Interpretación de imágenes: criterios y técnicas (Maestría) Interpretación óptica digital (Maestría) (Maestría) Procesamiento y análisis digital de imágenes I (Maestría) Procesamiento y análisis digital de imágenes II (Maestría) Sensores activos - Radas (Maestría) Sensores activos – LiDar (Maestría) Infraestructura de datos espaciales (Maestría) Geo-estadística (Maestría) Seminario de grado I (Maestría) Seminario de grado II (Maestría) |
| NIVEL DE BIOSEGURIDAD | NO APLICA |
| CLASIFICACION DE LOS MICOORGANISMOS INFECCIOSOS POR GRUPO DE RIESGO | NO APLICA |
| NIVEL DE RIESGO POR MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | NO APLICA |
| TIPO DE LABORATORIO | Enseñanza básica e Investigación en el aula |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS | NO APLICA |
| BARRERAS DE SEGURIDAD INSTALADAS | EXTINTOR RECIPIENTES DE BASURAS DIFERENCIADAS POR COLOR |
| DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA | - Cuenta con 15 escritorios en madera y patas metálicas. - Los techos tienen cielorraso en icopor que evitan la acumulación de polvo y facilitan la limpieza. - Ventana trasera con vista hacia el bloque D (Biblioteca), Bloque E y las plazoletas. |
| OBJETIVO DEL LABORATORIO | El laboratorio contribuye al afianzamiento de los fundamentos y lineamientos académicos y científicas, sociales y humanos de la profesión, encaminado hacia el desarrollo de conocimientos, competencias, actitudes, destrezas y valores para la formación, la gestión integral de profesionales en el contexto de la filosofía institucional, los desarrollos de la ciencia, las disciplinas, la tecnología y las necesidades del entorno profesional. |
| DESCRIPCION GENERAL | En el laboratorio los estudiantes realizan prácticas académicas instrumentales y de análisis, donde hacen manipulación de equipos básicos. |
| RIESGOS | Riesgos de origen eléctrico |
| MATERIALES DE LABORATORIO | Cable USB para transferencia de datos Cinta métrica |
| EQUIPOS DE LABORATORIO | GPS Espectrómetro Computador Video proyector |
| - Trabajo en mesa de laboratorio y escritorios. |  |
| PRACTICAS ACADEMICAS | - Cartografía y topografía Introducción al manejo de Sistemas de Información Geográfica Consulta de datos geográficos Edición de datos geográficos Combinación de datos geográficos y alfanuméricos - Modelo de Información de la Construcción AutoCAD Revit - Sistemas de información geográficos Proyecciones cartográficas Modelos de datos espaciales Estructura de datos vectorial Estructura de datos Raster Interpretación de imágenes y firmas espectrales Técnicas de análisis vectorial Técnicas de análisis raster Modelos digitales del terreno. SIG y teledetección en Ordenamiento y Planeamiento Territorial. - Telemetría y SIG Proyecciones cartográficas Modelos de datos espaciales Estructura de datos vectorial Estructura de datos Raster Interpretación de imágenes y firmas espectrales Técnicas de análisis vectorial Técnicas de análisis raster Modelos digitales del terreno. SIG y teledetección en Gestión Ambiental. SIG y teledetección en Ordenamiento y Planeamiento Territorial. SIG y teledetección en Hidrología - Teledetección Manejo avanzado de Arcgis: Consulta, edición y análisis espacial con ArcGIS 10.X Manejo avanzado de Arcgis: Manejo avanzado de ArcCATALOG y ArcMAP Manejo avanzado de Arcgis: Trabajo con capas y simbología Manejo avanzado de Arcgis: Edición avanzada de datos. Manejo avanzado de Arcgis: Edición avanzada de datos Manejo avanzado de Arcgis: Análisis espacial Vectorial Modelos digitales de elevaciones DEM, DSM, DTM y TIN Creación de archivos Hillshade a partir de modelos digitales de elevaciones Creación de DTM a partir de curvas de nivel. Obtención de información digital. Plataformas digitales. Principios de la teledetección Teledetección: Fundamentos, Utilidades Teledetección: Sensores pasivos y activos Teledetección: Combinación de bandas Teledetección: Metodología Corine Land Cover – CLC - Sistemas de información geográfica para la gestión del riesgo (Especialización) Análisis de amenazas por medio de Sistemas de información geográfica para la gestión del riesgo - Arquitectura BI: Bodegas de datos ETL (Especialización) - Inteligencia de Negocios (Especialización) - Análisis Descriptivo e Inferencial (Especialización) - Arquitectura Big Data: Cloud y Data lakes (Especialización) - Visualización de Datos y Story Telling (Especialización) - Ethical Hacking (Especialización) - Desarrollo para el Pentesting (Especialización) - Seguridad en Transmisión de Datos (Especialización) - Computo Forense y Cibercrimen (Especialización) - Fundamentos de teledetección (Maestría) - Sistemas sensores: instrumentos de detección y plataformas satelitales (Maestría) - Geodesia y cartografía (Maestría) - Sistemas de información geográfica I (Maestría) - Sistemas de información geográfica II (Maestría) - Interpretación de imágenes: criterios y técnicas (Maestría) - Interpretación óptica digital (Maestría) (Maestría) - Procesamiento y análisis digital de imágenes I (Maestría) - Procesamiento y análisis digital de imágenes II (Maestría) - Sensores activos - Radas (Maestría) - Sensores activos – LiDar (Maestría) - Infraestructura de datos espaciales (Maestría) - Geo-estadística (Maestría) - Seminario de grado I (Maestría) - Seminario de grado II (Maestría) |
| RESIDUOS | Se descartan en las CONTENEDORES con las bolsas de color indicadas para residuos generados en la práctica. |
| IMÁGENES |  |

BIBLIOGRAFIA

- Hospital Militar. Lavarse las manos salva vidas. Articulo. Bogotá. Mayo,2017. Disponible en: https://www.hospitalmilitar.gov.co/comunicaciones-publicas/noticias/lavarse-las-manos-salva-vidas

- Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C ,2011. Ejemplo del manual de bioseguridad y esterilización. Disponible en: http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Garantia%20de%20Calidad/manual%20de%20bioseguridad.pdf

- Organización Mundial de la Salud., 2005.  Manual de Bioseguridad en el    laboratorio. 3° Edición. Disponible en:  http://www1.paho.org/spanish/ad/ths/ev/lab-biosafety_omsspa.pdf

- Sánchez, Diana María.  Manual de Bioseguridad.  Universidad Católica de Manizales, 2010.

- Onofre E. Blogger. Tips de enfermería. Lavado de manos según la OMS. Abril,2016. Disponible en: http://tuenfermeriaaldia.blogspot.com/2016/03/lavado-de-manos.html

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE IMAGENES

Figura N°1. Elementos de bioseguridad para laboratorios.   Blogger. Yamileth L. Salud ocupacional. Normas de bioseguridad. Julio 2010. Disponible en: http://normasbioseguridad123.blogspot.com/2010/07/normas-de-bioseguridad.html

Figura N° 2. Guantes de látex y nitrilo.   Govis. Materiales de guantes desechables . Disponible en: http://productos-desechables.es/materiales-de-guantes-desechables/

Figura N° 3. Gafas de bioseguridad. angel09h.blogspot.com

Figura N°4. Tapabocas desechable. Garrampa. Batas. Disponible en: https://garrampa.es/batas-laboratorio

Figura N°5. Gorro desechable.  Mercado libre. Tapabocas desechable. Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-455787530-tapabocas-o-mascarilla-desechable

| Elaboró | Revisó | Aprobó | Fecha de vigencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CALER | Dirección de Aseguramiento de la Calidad Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo Líder SIG | Consejo de Rectoría | Febrero de 2025 |

CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSIÓN | ÍTEM | MODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Septiembre 2014 | 1 | Todo el documento | Creación del documento |
| Enero 2019 | Versión 1 | Todo el documento | Se revisó y actualizó por la Coordinación administrativa de laboratorios, equipos y reactivos. Se actualiza a versión 2 |
| Junio 2024 | Versión 2 | Todo el documento | Se revisó y actualizó por la Coordinación administrativa de laboratorios, equipos y reactivos. Se aplican los cambios a la fuente, encabezado y control de cambios de acuerdo con las directrices institucionales. Se cambia la palabra docente por profesor. |
| Junio 2024 | Versión 2 | Introducción | Deben atenderse todas las normas que conduzcan a la minimización de riesgos, a la optimización de procedimientos y a la conservación de la salud y del medio ambiente para que la armonía ecológica se mantenga y tiendan a ser cada vez mayor. Se modifica a: Deben atenderse todas las normas que conduzcan a la minimización de riesgos, a la optimización de procedimientos y a la conservación de la salud y del medio ambiente para que la armonía ecológica se mantenga y se conviertan en una cultura del día a día. |
| Junio 2024 | Versión 2 | #3 Normas de Bioseguridad | Se adiciona la descripción manga larga con puño En la recomendación #7 Se modifica la redacción de la razón por cual deben ser usadas la EPP. Elimina el párrafo: (y para evitar la contaminación con productos biológicos o químicos que puedan contaminar o dañar el uniforme o la ropa que se lleve puesta.) |
|  |  | #10 Vacunación para estudiantes y profesores | Se actualiza esquema de vacunación para comunidad UCM, programas de Ciencias de Salud, Usurarios de muestras que representan riesgo microbiológico Dentro de las normas universales de bioseguridad se destaca la necesidad de que los profesionales, auxiliares, trabajadores y estudiantes que se encuentren en contacto con material biológico y que estén expuestos de alguna manera a un agente infeccioso, tengan completamente actualizado su esquema de vacunación mínimo. El cual consta de: - Tres dosis de Hepatitis B - Tres dosis de toxoide tetánico - Una dosis de triple viral Se modifica a: Los estudiantes de prácticas formativas en instituciones de salud y en general la comunidad UCM, usuaria de los laboratorios que manipula agentes de riesgo biológico deben contar con las siguientes vacunas: o 3 dosis de Tétanos o 3 dosis de Hepatitis B o Titulación de anticuerpos para Hepatitis B. o Hepatitis A o Varicela (o titulación de anticuerpos, si ya tuvo varicela) o Triple viral cada 10 años, hasta los 50 años o Covid-19: deben cumplir esquema de acuerdo con la vacuna suministrada por el estado. |
| Junio 2024 | Versión 2 | Fichas técnicas de Laboratorios | Se suprimen las fichas técnicas de los siguientes laboratorios: Física: Por remodelación del bloque c. Se redistribuyen las prácticas en los espacios disponibles de los laboratorios del bloque B Espectrofotometría: Cierre de programa y remodelación del Bloque C Redes: Remodelación del Bloque C, cierre de programa Redes: Remodelación del Bloque C Telecomunicaciones: Remodelación del Bloque C Se incorporan las imágenes dentro de las fichas técnicas |
| Junio 2024 | Versión 2 | Manejo de Residuos | Se actualiza según los nuevos lineamientos y códigos de colores. VERDE: Orgánicos aprovechables. NEGRO: Basuras de material ordinario. No aprovechables. ROJO: Residuos peligrosos de tipo biológico-infecciosos. BLANCO: Vidrio Material aprovechable. GRIS: solo en oficina destinado para papel (Se elimina) Se Actualiza a: VERDE: Orgánicos aprovechables. Residuos de alimentos y de jardín, cáscaras de frutas, restos de alimentos crudos. NEGRO: Residuos no aprovechables. Envolturas de alimentos, Servilletas sucias, residuos de barrido, restos de vajilla. ROJO: Residuos peligrosos de tipo biológico-infecciosos. BLANCO: Residuos aprovechables. Cartón, Papel, Plástico, Vidrio, Metales. |
| Diciembre 2022 | Versión 2 | Todo el documento | Se actualiza versión 2 a versión 3 |